# 双机协同任务系统：功能模块运行位置、控制位置与消息流转设计表

生成日期：2026-09-20    适用范围：docker_sim 仿真系统（sim-world / flight-stack ×2 / contestant-sdk）

主要依据：《2026大赛任务系统全流程任务仿真实现方案》v3-g（简称"方案"）、《2026大赛任务系统全流程任务可执行实施清单》v4（简称"清单"）；表中"代码核实"列为 2026-09-20 从仓库源码与容器 entrypoint 实测抽取的结果。

口径说明：本表只梳理任务逻辑、消息流转机制、接口逻辑与模块归属，不涉及链路延迟模拟。仿真中三个仿真容器与选手容器均以 --network host 启动、CycloneDDS 锁 lo 回环，链路延迟为零；模块归属仍按方案 1.0 节原则划分，以保证真机部署（选手程序可能运行在地面站电脑）时同一套代码成立。

# 一、系统拓扑与四条链路

方案 0.5 节把通信参与方分为四个：GCS（含声光装置）、选手程序（contest_sdk 容器）、无人机 A、无人机 B。四条链路性质不同，不能混着讨论。

| 链路 | 两端 | 承载内容 | 频率 | 可靠性要求 | 延迟容忍度 | 出处 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A 控制链路 | 选手程序 → 自己的飞机 | 起飞 / 导航 / 动作等指令 | 一次性指令 | 高：指令必须确认执行 | 中等：几十到上百毫秒只影响响应快慢，不影响正确性 | 方案 104 |
| B 双机通信 | 飞机 ↔ 飞机 | mission_events 决策层事件：发现火情、等待点坐标、投射完成 | 低；ACK 重发 1Hz | 最高：消息丢了任务会卡住 | 中等偏高；send_to_teammate 总超时建议 30–60 秒 | 方案 105 / 372 / 376 |
| C 监控链路 | GCS ↔ 飞机 | 展示 mission_state / mission_events，只读为主 | 尽力而为订阅 + 定期兜底轮询 | 最低：明确不应与 A/B 用同一套严格可靠性设计 | 高：晚几秒显示甚至偶尔丢一条中间状态都不影响任务 | 方案 106 |
| D 声光控制 | 选手程序 → GCS 所在机器 | 驱动地面站物理声光装置（USB 继电器 / 串口 / GPIO 待定） | 极低，仅在关键通知点 | 参照链路 A 要确认；但超时吞异常只打日志 | 高：纯人感知层面体验 | 方案 107 / 298 / 379 |

# 二、模块归属的判定原则（方案 1.0 节）

原文："控制留在飞机上，决策可以放选手程序里。"（方案 126）

| 判据 | 归属 | 原文依据 | 出处 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需要持续闭环、频率明显高于"一次指令 + 偶尔查询状态"的控制逻辑（编队跟随、定高、避障这类） | 第一部分：flight-stack 内 ROS2 节点，机载运行 | "机载运行，访问自己的 odom / 传感器数据零延迟，选手程序只负责决定要不要启用这个行为、什么时候启用/停用这个一次性开关" | 方案 124 |
| 一次性指令 + 等待/轮询结果（起飞、导航到某点、执行动作、发消息给队友） | 第二部分：选手 SDK | "即使跨网络也只是发一次、等最终结果，网络延迟只影响响应快慢，不影响控制回路本身的稳定性" | 方案 125 |
| 补充判据（本次梳理新增，代码核实）：单帧数据量大的链路 | 必须机载消费 | 一帧 640×480 rgb8 约 900KB，10Hz 即约 9MB/s；图像只能在机载做检测，对外只发检测结果 | 代码核实 2026-09-20 |
| 历史订正 | 编队跟随由 SDK 挪回机载 | v3-b："实时控制回路必须放在飞行栈（机载）里"；方案 128 核对结论：只有编队跟随这一项之前判断错了，其它能力维持原判断 | 方案 38 / 128 |

# 三、功能模块运行位置与控制位置总表

"运行位置"= 进程实际跑在哪个容器；"控制位置"= 谁决定它何时起作用。两者分离是本系统的核心设计：多数机载节点常驻运行，但由选手程序通过一次性触发来启停，闭环本身不跨容器。

## 3.1 sim-world 容器（仿真世界，对应真机中"物理世界 + 飞控硬件"，真机部署时整体消失）

| 模块 / 节点 | 职责 | 控制位置 | 触发机制 | 关键输出 | 真机对应 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| gzserver + fire_drill_room.world | 场地、墙体、立柱、标记物、物理引擎 | 容器启动即运行 | entrypoint 启动 | Gazebo 原生话题、/clock | 真实场地 |
| gen_iris_mid360_sdf.py | 按 CAMERA_TYPE / CAMERAS 生成机体 SDF 并 spawn | 容器启动即运行 | entrypoint 循环 spawn | 模型实体 | 真实机体 |
| PX4 SITL ×2 | 飞控固件仿真 | 容器启动即运行 | entrypoint 逐台启动 | MAVLink → MAVROS | 真实飞控 |
| uwb_ground_truth_node | UWB 真值模拟，pose_abs 透传真实 roll/pitch | 常驻 | 无外部开关 | /{ns}/uwb/pose_abs、/{ns}/uwb/pose_truth（评估旁路，机上模块不许订阅） | 真实 UWB 基站 |
| mission_judge_node | checkpoint 自动裁判，读 Gazebo 真值 | 常驻；可被 scenario_reset 复位 | 服务 ~/reset_checkpoints | mission_judge/checkpoints (DiagnosticArray) | 真机侧裁判另行设计（方案 11.4） |
| scenario_reset_node | 场景重置、立柱朝向随机化 | 外部调用 | 服务 ~/reset_scenario | 调用 mission_judge_node/reset_checkpoints | 真机改人工流程 |

## 3.2 flight-stack 容器 ×2（机载栈，真机上即 Jetson 内的容器）

原则：本节所有模块都在飞机上运行。控制位置分三类——常驻自动、由 SDK 一次性触发、由其它机载节点驱动。

| 模块 / 节点 | 职责 | 控制位置 | 触发 / 控制机制 | 关键输入 | 关键输出 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MAVROS (dynus_mavros.launch) | 与飞控通信 | 常驻 | — | mavros/state 等 | mavros/* 全家 |
| uwb_imu_fusion_node | UWB + IMU 融合定位（当前默认定位源） | 常驻 | 无模式开关（方案 136/140） | uwb/pose_abs、mid360/imu、mavros/hrlv_ez4_pub (Range) | vision_pose/pose_cov → PX4 |
| origin_setter_node | 起飞点锁定 + SE(2) 旋转估计 | 常驻 | 服务 set_origin_from_uwb | UWB / odom | origin_locked、yaw_estimate |
| dual_tag_fusion_node | 双标签融合 | 常驻 | — | UWB 标签 | 融合位姿 |
| DLIO / Point-LIO | 激光惯性里程计（uwb_slam 模式） | 常驻 | 按 LOCALIZATION_SOURCE 选择 | mid360 点云 + IMU | dlio/odom_node/odom |
| gt_odom_bridge 四节点 | 定位/点云桥接、RViz 标注 | 常驻 | — | mid360/imu、mid360_PointCloud2 | dlio/odom_node/odom、deskewed 点云、name_label |
| ego_planner + traj_server | 路径规划与轨迹生成 | 常驻 | 由航点话题驱动 | term_goal、点云 | position_cmd |
| rviz_goal_bridge_node | 航点队列 → 规划目标；进度与状态反馈 | 常驻 | 接收 SDK 的 waypoint_queue / waypoint_cancel | waypoint_queue (Path)、waypoint_cancel、odom | term_goal、waypoint_progress、waypoint_state |
| position_cmd_relay_node | 位置指令中继与仲裁，4 种 relay_mode | 常驻；模式由机载节点/SDK 切换 | 参数 relay_mode | position_cmd、precision_land_cmd、fire_pillar_aim_cmd、odom | position_cmd_relayed |
| pt4ctrl / px4ctrl_bridge | 板外控制器，姿态/推力闭环 | 常驻 | takeoff_land 指令触发状态机 | position_cmd_relayed、odom、mavros/state | mavros setpoint |
| qr_apriltag_detect_node | QR / AprilTag 检测（图像只在机载消费） | 常驻 | 参数 cameras | {ns}_{cam}_camera/image_raw (约 9MB/s) | vision/detections (Detection2DArray)、MJPEG 预览 |
| precision_servo_node | 精准降落 / 居中视觉伺服闭环 | 常驻待命 | SDK 设参数 servo_mode（4 种模式） | vision/detections、odom、mavros/state | precision_land_cmd、centered_pose、servo_status、takeoff_land |
| fire_pillar_aim_node | 高层火情锁定，广播待命位姿与瞄准位姿 | 常驻；锁定后自动接管 | 服务 ~/reset_aim 切回 normal | vision/detections、pillar_candidates、odom | fire_pillar_aim_cmd、fire_pillar_staging_pose、fire_pillar_aim_pose |
| formation_follower_node | 编队跟随实时回路（5–10Hz） | 常驻但默认 enabled=False | SDK 调 ~/set_parameters 启停 | 长机 dlio/odom_node/odom、rviz_goal_world | rviz_goal_world（跟随目标点） |
| actuator_action_node | 符号化动作执行（抓取/投放/发射） | 常驻待命 | SDK 设 action_name 参数；节点自持 ≥10Hz 发布至 hold_duration_s 后释放 | 参数 | mavros/rc/override (OverrideRCIn)、action_status |
| pillar_detector_node | 感知式立柱候选检测 | 常驻 | — | 点云/检测 | pillar_candidates (PoseArray) → 被 fire_pillar_aim_node 订阅 |
| takeoff_gate | 起飞放行闸 | 常驻 | 本地 /tmp/takeoff_go | — | takeoff_land |

## 3.3 contestant-sdk 容器（选手程序，真机部署时可能在地面站电脑上）

| 模块 | 职责 | 运行位置 | 说明 | 出处 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| mission.py（recon_main / supply_main） | 全流程任务状态机：航线、搜索、火情响应、跨机协同、收尾 | 选手容器 | 一份代码两架飞机跑，靠 --role 区分分支 | 方案 429–431 |
| mission_vocab.py | 事件名、动作名、已知坐标常量 | 选手容器 | 坐标写成字面量，不读 yaml（选手容器里没有 contest_mission 包） | 方案 78；清单 184 |
| mission_geometry.py / geometry_helpers | 航点生成、插值、立柱排序（纯几何） | 选手容器 | 无 ROS 依赖，vendor 进 contest_sdk | 方案 297 |
| contest_sdk（capabilities / reliability / _rclpy_runtime） | 能力封装层：一次性触发 + 轮询结果 | 选手容器 | 分层 L1 运行时 / L2 能力 / L3 可靠性 | 方案 304–318 |
| 镜像内容（代码核实） | 只有 contest_sdk + quadrotor_msgs 消息定义 | 选手容器 | 镜像内无任何飞行栈源码，物理上不存在"改飞行栈"这个选项 | 方案 405；代码核实 |
| 通信机制（代码核实） | 同一 ROS_DOMAIN_ID=21 下的 DDS 话题与服务 | — | DDS 层不做访问控制，隔离靠文件系统（SROS2 明确排除） | 方案 406–407 |

# 四、消息流转机制：四种模式

选手容器与机载之间只用这四种模式交互，任何新增能力都应归入其中一种，不另发明接口风格。

| 模式 | 用途 | 实现方式 | 可靠性处理 | 典型接口 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ① 一次性指令 + 状态话题确认 | 起飞、降落、导航 | 发布指令话题，轮询状态话题确认；连发多次防 DDS discovery 未就绪 | 阻塞直到确认，超时抛异常（TakeoffTimeoutError / GotoTimeoutError / LandTimeoutError） | takeoff / land / goto / cancel_goto |
| ② 参数服务触发 + 状态轮询 | 启停机载闭环行为 | 调机载节点的 ~/set_parameters 配置并启用，轮询其状态话题拿结果；闭环本身全程在机载 | 超时抛异常；控制回路不受链路影响 | center_on_target、precision_land_and_confirm、do_action、start/stop_formation_follow |
| ③ 持续订阅取最新值 | 读位置、读状态、读广播位姿 | SDK 后台 spin 持续订阅，调用时取最新值 | 读不到抛 DetectionTimeoutError | get_local_position、get_mission_state、read_fire_pillar_staging_pose / aim_pose、wait_for_detection |
| ④ 应用层 ACK + 定频重发 | 跨机协同事件 | 每条事件带唯一 ID，发送方 1Hz 持续重发直到收到 ack 或超时；接收方按 ID 去重；mission_events 用 RELIABLE + depth=10 | 总超时 30–60 秒，超时抛 TeammateUnreachableError | send_to_teammate / on_teammate_event |
| （例外）HTTP 调用 | 驱动 GCS 声光装置（链路 D） | HTTP POST 到 GCS 后端占位接口 DEFAULT_ALARM_URL | 唯一刻意不抛异常的能力：吞掉异常只打警告，外设故障不得拖垮任务 | trigger_alarm / play_sound_light / mute_sound_light |

为什么裸话题发布不够（方案 2.3 节）：DDS 的 RELIABLE QoS 只保证已匹配订阅者之间不丢包，对方那一刻掉线照样永久丢失且发布方不知道。这条结论来自 GCS 后端 _publish_takeoff_land() 的历史教训："连发 3 次而不是一次，因为 ros2 topic pub --once 在 DDS discovery 没跟上时可能白发"。

# 五、SDK 接口与底层消息映射表

下表"底层机制"列为 2026-09-20 从 capabilities.py 实测抽取，与方案 2.1 节能力清单逐条对照。

| SDK 方法 | 作用 | 模式 | 底层话题 / 服务 | 对端模块 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| takeoff() / land() | 起飞（含前置检查、声光反馈、5 秒悬停）/ 降落 | ① | takeoff_land (TakeoffLand)、mavros/state | pt4ctrl |
| goto(x,y,z) / goto_direct() | 导航到点 / 不经规划器直飞 | ①/② | waypoint_queue (Path)、waypoint_state；goto_direct 走 precision_servo 参数 | rviz_goal_bridge / precision_servo_node |
| cancel_goto() | 打断当前导航 | ① | waypoint_cancel (Empty) | rviz_goal_bridge |
| wait_for_detection(class_id) | 等待检测结果 | ③ | vision/detections | qr_apriltag_detect_node |
| center_on_target() | 目标居中（模式 A，不下降） | ② | precision_servo ~/set_parameters + servo_status + centered_pose | precision_servo_node |
| precision_land_and_confirm() / precision_land_at() | 精准降落（模式 B / coordinate_land） | ② | 同上，等 armed 变 false | precision_servo_node |
| do_action(name) | 抓取 / 投放 / 水平投射 | ② | actuator_action ~/set_parameters + action_status | actuator_action_node |
| set_actuator() | 直接驱动舵机 | ① | MAV_CMD_DO_SET_ACTUATOR（command_long 服务） | MAVROS |
| start / stop_formation_follow() | 编队跟随开关（非控制回路本身） | ② | formation_follower ~/set_parameters | formation_follower_node |
| send_to_teammate() / on_teammate_event() | 跨机事件收发 | ④ | mission_events + ACK 协议 | 队友的 SDK |
| set_mission_state() / get_mission_state() | 任务状态发布 / 查询 | ①/③ | mission_state (String) | GCS（链路 C） |
| world_to_local() / local_to_world() | 坐标换算 | ③ | TF 查询，对外只收发 (x,y,z) | TF 树 |
| read_fire_pillar_staging_pose() / aim_pose() | 读高层火情待命点 / 瞄准点 | ③ | fire_pillar_staging_pose、fire_pillar_aim_pose | fire_pillar_aim_node |
| reset_aim() | 解除立柱锁定，切回 normal | ① | 服务 ~/reset_aim (Trigger) | fire_pillar_aim_node |
| get_local_position() / get_current_yaw() | 读自身位姿 | ③ | dlio/odom_node/odom | 定位链路 |
| set_yaw_mode_velocity / constant / point | 偏航模式 | ① | traj_server/yaw_mode、traj_server/yaw_param | traj_server |
| generate_orbit_waypoints / generate_ground_scan_waypoints | 绕飞 / 弓字形航点生成 | 纯函数 | 无 ROS 依赖 | — |
| trigger_alarm / play_sound_light / mute_sound_light | 声光提示 | HTTP | 链路 D，HTTP POST | GCS 后端 |
| set_camera_view() | 切换单相机视角（switchable 方案专用） | ① | JointTrajectory → 相机关节 | Gazebo 关节插件 |

# 六、跨机协同与对外通知点位表（方案 4.4 节，共 20 点）

判定依据原文（方案 547）："20 个点里，7/13/14/15 这 4 个本来就是双机通信必需的事件（本来就要发），剩下 16 个是额外补充的、纯粹用于对外通知（GCS/日志能看到进度，不代表任务逻辑需要它）的点。"

| # | 逻辑点 | 触发条件 | 方式 | 发→收 | 必需 | 代码落点 (mission.py) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 任务开始 | 双机起飞完成 | mission_state | 各机自发 | 否 | L820 / L866 enroute:takeoff_done |
| 2 | 编队跟随启动 | SUPPLY 起飞完成后调 start_formation_follow | mission_state | SUPPLY | 否 | L872 enroute:formation_follow_started |
| 3 | 避障重规划事件 | — | — | — | 否 | 结论=不做（方案 551；清单 228） |
| 4 | 第一部分航线飞完 | 两机到达最终位置附近 | mission_state | 各机自发 | 否 | L826 / L880 route_completed |
| 5 | SUPPLY 降落完成 | armed 变 false | mission_state | SUPPLY | 否 | done:supply_landed |
| 6 | RECON 转入火情响应 | 程序内部转移 | mission_state | RECON | 否 | L828 searching:fire_response_start |
| 7 | 地面火情被发现 | GROUND_FIRE_FOUND | mission_events | RECON→SUPPLY，附 x/y | 是 | L508 |
| 8 | SUPPLY 完成抓取 | grab_supply 动作完成 | mission_events | SUPPLY | 否 | L529 |
| 9 | SUPPLY 完成投放 | drop_supply 动作完成 | mission_events | SUPPLY | 否 | L536 |
| 10 | 立柱选择完成 | 选中第几根 | mission_events | RECON | 否 | L726 |
| 11 | 立柱绕飞开始 | 绕飞航点开始执行 | mission_state | RECON | 否 | L727 searching:orbit_pillar_N |
| 12 | 高层火情被发现 | fire_pillar_aim_node 锁定成功 | mission_events | RECON | 否 | L556 |
| 13 | 等待点算出并广播 | HR_FIRE_LOCKED | mission_events | RECON→SUPPLY，附 staging_x/y/yaw | 是 | L569 |
| 14 | SUPPLY 抵达等待点 | SUPPLY_READY | mission_events | SUPPLY→RECON，无附加字段 | 是 | L597 |
| 15 | RECON 完成投射 + 广播瞄准点 | RECON_LAUNCH_DONE | mission_events | RECON→SUPPLY，附 aim_x/y/yaw | 是 | L582 |
| 16 | RECON 返航降落 | armed 变 false | mission_state | RECON | 否 | L849 done:recon_landed |
| 17 | SUPPLY 抵达瞄准点 | 导航到位判定 | mission_events | SUPPLY | 否 | L618 |
| 18 | SUPPLY 完成水平投射 | 动作完成 | mission_events | SUPPLY | 否 | L620 |
| 19 | SUPPLY 返航降落 | armed 变 false | mission_state | SUPPLY | 否 | done:supply_landed |
| 20 | 任务整体完成 | 两标志位均 True 且两机已降落 | mission_state | — | 否 | L850 done:mission_complete |

# 七、任务流程阶段与模块参与矩阵

| 阶段 | 方案节 | 任务逻辑 | 选手侧调用 | 机载侧参与模块 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 词汇表 | 4.1 | 4 个事件名 + 3 个动作名 + 已知坐标常量；立柱排序、长距离插值纯函数 | mission_vocab.py | — |
| D2 主程序骨架 | 4.0/4.3 | CLI 三参数；顶层 role 分支，一份代码两架飞机 | DroneSDK(namespace, role, teammate_namespace) | — |
| D3 航线编队飞行 | 4.2 | RECON 按 4 点航线飞（按最大步长 3 米自行插值，规避 ego_planner 长距离死循环）；SUPPLY 起飞后编队跟随；到位判定读 checkpoints | takeoff / goto / start_formation_follow / land | formation_follower_node、ego_planner、mission_judge_node |
| D4 双火情响应总控 | 4.3 | 弓字形地面航段 + 3 立柱依次绕飞；两个检测器全程并行；命中即 cancel_goto 打断转子流程，返回后恢复剩余航段 | wait_for_detection / cancel_goto / on_teammate_event | qr_apriltag_detect_node、rviz_goal_bridge |
| D5 地面火情 | 4.3.1 | RECON 命中 apriltag:2 → 居中 → 播报坐标；SUPPLY 飞物资点 → 精降 → 抓取 → 重新起飞 → 投放 | center_on_target / precision_land_and_confirm / do_action / takeoff | precision_servo_node（模式 A/B）、actuator_action_node |
| D6 立柱绕飞 + 高层火情 | 4.3.2 | 立柱按坐标字典序编号，就近选择；命中 apriltag:1 后由机载节点自动锁定接管，程序只 cancel_goto 避免抢控制权；两机依次投射 | generate_orbit_waypoints / read_fire_pillar_*_pose / do_action / reset_aim | fire_pillar_aim_node、position_cmd_relay（pillar_aim 模式）、actuator_action_node |
| D7 通知点位 | 4.4 | 20 个点位随 D3–D6 顺手埋入，写完回头逐条核对 | set_mission_state / send_to_teammate | —（对外通知，链路 C/B） |

# 八、待确认事项与文档间不一致

下列各条均为文档自陈或本次代码核对发现，不含推测。

| # | 事项 | 现状 | 影响 | 出处 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUPPLY 降落时机 | 方案 511 已订正为"两个火情标志位都成立后才统一降落一次"；清单 223 仍写 D6 SUPPLY 侧"→goto(起降点)→land()" | 若按清单写，高层火情先于地面火情被发现时，SUPPLY 会提前退出 STANDBY，之后无法响应地面火情 | 方案 511 / 清单 223 |
| 2 | 缺一个跨机同步事件 | 方案 511 提到"需要一个额外的跨机同步事件让 SUPPLY 知道两个都做完了"，但 4.1 词汇表和 20 点表里都没有对应条目 | D7 收尾逻辑缺一个必需事件，双机收尾同步尚未验证 | 方案 511 / 440–443 / 532–545 |
| 3 | 动作层硬件映射未定 | A4 的 RC 通道号、PWM 值、保持时长目前是占位值（通道 9 / PWM 2000 / 保持 1 秒），非真实硬件映射 | E5 无法完整验证，真机执行机构不可用 | 清单 73–86；方案风险清单坑 7 |
| 4 | 声光装置 GCS 侧接口不存在 | trigger_alarm 目前是 HTTP POST 占位 URL，GCS 后端对应接口尚未实现 | 链路 D 未联通 | 方案 298；风险清单坑 8 |
| 5 | 部分能力未固化进镜像 | 清单 135 自陈：precision_land_at / goto_direct / local_to_world 及对应 precision_servo_node 改动"只在容器里 docker cp 验证过，还没走 docker build" | 镜像内是否真有这些能力需实测确认 | 清单 135 |
| 6 | D3 未验收通过 | 清单 201 明确"D3 目前仍未验收通过"，根因为 ego_planner 到达判据"假性完成"（比较自己规划的 B 样条取值而非真实里程计） | D3 是 E1 的前置 | 清单 201 |
| 7 | pillar_detector_node 的集成状态 | 模块状态表记为"未集成、死代码路径"（mission.py 从未订阅 pillar_candidates）；但代码核实 fire_pillar_aim_node 确实订阅了该话题 | 结论应表述为"选手程序不直接消费，机载侧由 fire_pillar_aim_node 消费" | 代码核实 2026-09-20 |
| 8 | land() 偶发卡死 | 清单 174 记录过一次 sdk.land() 卡死超时，根因未查清 | E 阶段串联前需留意 | 清单 174；风险清单坑 12 |
| 9 | 两份文档默认组合冲突 | 《开发执行方案》写 CONTROLLER=px4ctrl 或 so3ctrl、LOCALIZATION_SOURCE=uwb_slam；清单与 .env 为 pt4ctrl + uwb_imu。而 README 记录 px4ctrl + uwb_imu 是禁止组合（2026-08-12 实测炸机） | 照旧文档配置存在炸机风险，建议更正执行方案 | 执行方案 18 行；清单 6 行 |
| 10 | 检测节点接收端冻结 | 2026-09-19 复现一次：相机正常发布，检测节点长期订阅收不到完整帧，重启即恢复；此后 6 轮未复现，触发条件未掌握 | 修复方案（调大接收缓冲）无法验证；下游需容忍"曾有检测后突然无新画面" | DEBUG_JOURNAL 09-19 / 09-20 |

# 九、指挥接口设计建议（现状 vs 建议）

本章为设计建议，不是现状描述。现状见第三至第五章。

## 9.1 两条链路的区别是"命令 vs 事件"，不是"本地 vs 远程"

两条链路在真机部署下都可能跨设备，不能按远近区分，要按语义区分：

|  | 链路 A：指令 | 链路 B：事件 |
| --- | --- | --- |
| 两端 | 任务程序 → 自己那架飞机的机载节点 | 任务程序 ↔ 队友的任务程序 |
| 语义 | 命令：有唯一执行者，有终态，可能失败，可能需要取消 | 通知：没有执行者，接收方可以忽略 |
| 需要的保证 | 知道收到没有、知道做完没有、能叫停 | 最终送达即可 |
| 建议机制 | ROS 2 Action | 现有 ACK + 1Hz 重发协议（reliability.py） |
| 是否跨设备 | 真机部署下跨（程序可能在地面站） | 跨（两机之间，方案 372 记为几毫秒到几十毫秒） |

## 9.2 当前指挥接口的实现方式（代码核实 2026-09-20）

| 能力 | 当前实现 | 结果判定在哪 | 问题 |
| --- | --- | --- | --- |
| takeoff() | 发布 TakeoffLand 到 takeoff_land 话题 + 选手侧轮询 | 选手侧：轮询 armed，再连续采样位置稳定窗口 + 最小爬升量推断"起飞完成" | 判定逻辑在客户端；失败原因分不清"没解锁"还是"爬升不到位"；裸话题发布对端未匹配时永久丢失且发布方不知情 |
| land() | 同上（TakeoffLand LAND）+ 轮询 armed 变 false | 选手侧 | 清单 174 记录过一次偶发卡死超时，根因未查清 |
| goto() | 发布 waypoint_queue (Path) + 轮询 waypoint_state；取消另发 waypoint_cancel | 机载 rviz_goal_bridge 给 waypoint_state，选手侧判读 | cancel 与 goto 无关联，晚到一拍可能打断下一段导航 |
| center_on_target / precision_land / formation_follow | 调机载节点 ~/set_parameters 配置并启用 + 轮询状态话题 | 机载执行，选手侧轮询判读 | 参数是状态不是命令：无请求-结果关联、无幂等去重、无取消语义；service 同步调用已两次死锁（_set_relay_mode、~/reset_scenario） |
| do_action | 同上，但 2026-09-20 已补 action_goal_id（见第十二章 12.5） | 机载执行并回带 goal_id | 幂等与结果关联已解决；仍无 cancel、无标准状态机、无 feedback，命令行工具不认识这套自定义约定 |

## 9.3 建议：指挥类接口改用 Action

Action 由 3 个 service（send_goal / cancel_goal / get_result）+ 2 个 topic（feedback / status）构成，默认 QoS 全部为 RELIABLE，其中 status 为 TRANSIENT_LOCAL depth=1（本项目镜像内 ROS2 Humble 头文件核实）。

| Action 提供的能力 | 解决现状的什么问题 |
| --- | --- |
| goal 提交是一次往返，返回 accepted / rejected | 裸话题发布"发了不知道成没成"；现在只能靠轮询别的信号去猜 |
| 终态带类型：SUCCEEDED / ABORTED / CANCELED，且可带失败原因 | 超时异常分不清失败原因，任务程序无法决定重试 / 降级 / 返航 |
| cancel 针对特定 goal_id | waypoint_cancel 与 goto 无关联的竞态 |
| feedback 持续回报进度 | 现在靠客户端轮询位置自己算进度 |
| 并发策略（reject 或 preempt） | 参数模式下重发一次就再执行一次，抓取动作可能被执行两次 |
| result 是异步 future，等待期间 executor 继续处理回调 | 同步 service 调用阻塞导致的死锁 |
| status 话题 TRANSIENT_LOCAL，新订阅者立刻拿到最新状态 | 断连重连后无法得知"我那个目标还在不在跑" |

建议只给 6 个指挥类接口上 Action：takeoff、goto、land、编队跟随、精准降落、do_action。每个 action 会建 3 service + 2 topic 的 DDS 实体，实体过多会加重发现负载（本项目 WiFi 已记录过丢包与延迟抖动），其余能力维持 topic / service / 参数。

## 9.4 Action 仍会丢，跨设备需补三件事

| 丢失类型 | RELIABLE 能否兜住 | Action 的表现 | 补偿措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 传输丢包（UDP 丢几个包） | 能，自动重传 | 控制面消息小，不分片，基本不受影响 | — |
| 匹配丢失（对端重启 / 断连超租期 / 发现未匹配） | 不能 | send_goal 会失败或超时——至少是"知情"的失败 | 每个 await 自加超时 |
| get_result 响应丢失 | — | ROS2 service 客户端无内建重试，会一直等 | 超时 + 依据 status 话题对账后重发 |
| server 重启 | — | goal 无持久化，正在执行的目标消失且不通知任何人 | goal_id 由任务步骤派生（如 nx02-d5-grab-01）保证幂等；重连后先读 status 对账；机载侧用 TRANSIENT_LOCAL 话题广播"当前 goal_id + 阶段"供恢复 |

结论：Action 的价值不是"不会丢"，而是"丢了你会知道"。跨机事件继续用现有 ACK + 重发协议即可——那套协议本质是"手写的 action + 持久化意图"，不需要让 Action 也做到永不丢失，那是在重造 TCP。

# 十、编队任务（D3）阶段划分与计算归属

## 10.1 "编队跟随"与"编队任务"是两个范围

编队跟随（行为）= 跟随者持续跟踪长机的控制回路，只在两机都稳定在空中、长机有可跟踪航迹时成立。编队任务（D3 阶段）= 从双机起飞到各自落地的完整流程。起飞与降落属于任务，不属于跟随行为。

| 阶段 | 是否属于跟随行为 | 计算位置 | 控制位置 | 终止条件 | 失败模式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ① 分时起飞到安全悬停 | 否 | 机载（飞控起飞状态机 + pt4ctrl） | 任务程序发 takeoff goal；RECON 的 result 作为 SUPPLY 起飞的前置 | 双机到达悬停高度并稳定 | 未解锁、爬升不到位 |
| ② 入列 rendezvous | 是 | 机载 formation_follower_node | 任务程序发 formation goal（含 follow_distance_m） | 间距与朝向进入容差并保持 N 秒 | 入列超时、初始间距过大 |
| ③ 保持 track（5–10Hz 闭环） | 是 | 机载：订阅长机 odom → LeaderPathBuffer → 解算目标点 | 长机航线由 RECON 侧任务程序决定；跟随行为本身无需选手干预 | 长机航线完成，或收到 cancel | 长机丢失、间距发散 |
| ④ 出列 break | 是 | 机载：停止跟随并回到安全悬停 | cancel 触发，由 server 负责收尾后返回终态 | 跟随者稳定悬停 | — |
| ⑤ 各自返航降落 | 否 | 机载（goto + autoland） | 任务程序分别发 goto / land goal | armed 变 false | 降落超时 |

## 10.2 为什么起飞和降落不能并入跟随行为

| 理由 | 说明 | 依据 |
| --- | --- | --- |
| 控制上不成立 | 跟随目标点由长机航迹切线定义；垂直爬升时水平位移近零，切线无意义，LeaderPathBuffer 解算不出稳定位形 | 同理见 ROTATION_SEG_MIN_DISP_M=0.5（位移不足不估朝向） |
| 安全上有风险 | 两停机坪仅隔 3 米（nx01 在 1.5,-10；nx02 在 -1.5,-10），而跟随间距 3.5 米；长机低空爬升时按间距解算会把跟随者指向停机坪区域或下洗流 | fire_drill_room_layout.yaml |
| 错误语义不同 | 起飞失败=未解锁/爬升不到位；编队失败=长机丢失/间距发散。混入同一 action 后 ABORTED 原因不可辨，恢复策略无从选择 | — |
| 可重入性 | 火情响应阶段可能需要再次启停跟随；起飞并入后重启语义混乱 | 方案 4.3 |

## 10.3 现状的三个缺口

| # | 缺口 | 现状 | 建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 没有入列阶段 | enabled=True 后立刻开始跟踪，初始间距较远时第一步即大机动，无限速、无收敛判据 | 入列独立成一个有终点的子阶段，限速并设收敛容差，进度由 feedback 回报 |
| 2 | 完成判定是近似的 | 代码中为 enroute:formation_follow_assumed_complete，注释自陈"近似判定"——跟随者并不知道长机航线真的飞完 | 二选一：长机航线 action 返回 SUCCEEDED 后发跨机事件；或把"跟随至长机航线结束"写进 formation action 的成功条件 |
| 3 | 停止要靠别的通道收尾 | stop_formation_follow() 除改参数外还要发 takeoff_land，因为参数开关没有"停止后飞机处于什么状态"的契约 | 出列阶段由 server 负责带回安全悬停再返回终态 |

## 10.4 D3 时序与归属

| 步 | 动作 | 谁发起 | 计算/执行位置 | 机制 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RECON 起飞 | RECON 任务程序 | 机载 | takeoff（建议 action） |
| 2 | SUPPLY 起飞（以 RECON 起飞完成为前置，替代固定 sleep 间隔） | SUPPLY 任务程序 | 机载 | takeoff（建议 action） |
| 3 | SUPPLY 启用编队跟随 | SUPPLY 任务程序 | 机载 formation_follower_node | formation（建议 action：入列→保持→出列） |
| 4 | RECON 按 4 点航线飞（最大步长 3 米自行插值，规避长距离规划死循环） | RECON 任务程序生成航点 | 选手容器算航点；机载算轨迹并跟踪 | goto（建议 action）+ ego_planner/traj_server/pt4ctrl |
| 5 | 航线完成通知 | RECON 任务程序 | — | 跨机事件（现有 ACK 协议）；同时 set_mission_state 广播给 GCS |
| 6 | SUPPLY 出列 | SUPPLY 任务程序 | 机载 | formation action 的 cancel |
| 7 | SUPPLY 返航并降落 | SUPPLY 任务程序 | 机载 | goto + land（建议 action） |
| 8 | RECON 保持悬停，转入火情响应 | RECON 任务程序 | — | set_mission_state |

# 十一、下一任务：双火情响应（D4/D5/D6）时序与计算归属

归属总原则：所有闭环在机载，所有决策在任务程序。一个特例是 fire_pillar_aim_node——检测到高层火情后由机载自主锁定接管控制权，任务程序只负责 cancel_goto 避免抢控制权，以及事后调 reset_aim 复位。

## 11.1 D4 搜索总控（RECON 侧）

| 步 | 动作 | 计算/执行位置 | 控制位置 | 机制 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生成弓字形扫描航点 + 3 根立柱绕飞航点 | 选手容器（纯几何，无 ROS 依赖） | 任务程序 | generate_ground_scan_waypoints / generate_orbit_waypoints |
| 2 | 依次执行搜索航段 | 机载：ego_planner 规划 + traj_server + pt4ctrl 跟踪 | 任务程序给目标点 | goto（建议 action，feedback 报剩余距离） |
| 3 | 两类检测全程并行（不按航段分段） | 机载 qr_apriltag_detect_node（图像约 9MB/s，只能机载消费） | 常驻，参数 cameras | vision/detections 话题 |
| 4 | 命中即打断当前导航 | 任务程序判断 | 机载停止当前目标 | cancel（建议针对 goal_id，规避现有 waypoint_cancel 的竞态） |
| 5 | 子流程结束后恢复剩余航段 | 选手容器记住进度 | 任务程序 | 重新发 goto |
| 6 | 两个火情标志位都成立后才收尾 | 任务程序 | 任务程序 | 方案 511 订正：两子流程各自完成后都不立即降落，回 STANDBY 继续等 |

## 11.2 D5 地面火情（跨机协同）

| 步 | 谁 | 动作 | 计算/执行位置 | 机制 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RECON | 命中 apriltag:2 | 机载检测 | vision/detections |
| 2 | RECON | 目标居中（不下降），收敛后读坐标 | 机载 precision_servo_node 模式 A 闭环 | center_on_target（建议 action，result 返回居中坐标） |
| 3 | RECON→SUPPLY | 播报火情坐标 | — | 跨机事件 GROUND_FIRE_FOUND(x, y)，ACK + 1Hz 重发（D7 第 7 点，必需） |
| 4 | SUPPLY | 飞物资点 | 机载 | goto |
| 5 | SUPPLY | 精准降落到 apriltag:0 | 机载 precision_servo_node 模式 B：伺服收敛 → 下降到 min_descent_z → 交接 AUTO_LAND → 等 armed 变 false | precision_land_and_confirm |
| 6 | SUPPLY | 抓取物资 | 机载 actuator_action_node：定时器自持 ≥10Hz 发布 RC override 至 hold_duration_s 后释放 | do_action(grab_supply) |
| 7 | SUPPLY | 重新起飞 → 飞火情点 → 投放 | 机载 | takeoff / goto / do_action(drop_supply) |
| 8 | SUPPLY | 回 STANDBY 等待（不立即降落） | 任务程序 | 方案 511 订正 |

## 11.3 D6 立柱绕飞与高层火情（含机载自主接管）

| 步 | 谁 | 动作 | 计算/执行位置 | 机制 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RECON | 立柱按坐标字典序编号，就近选择（同距离取编号小的） | 选手容器（纯函数） | mission_vocab / 排序函数 |
| 2 | RECON | 绕飞（半径 2.5 米、12 点、AGL 2 米） | 选手容器生成航点，机载执行 | generate_orbit_waypoints + goto |
| 3 | RECON | 命中 apriltag:1 后机载自动锁定并接管 | 机载 fire_pillar_aim_node → position_cmd_relay 切 pillar_aim 模式 | 任务程序只 cancel_goto 避免抢控制权 |
| 4 | RECON | 读待命位姿 | 机载常驻广播 | read_fire_pillar_staging_pose（持续订阅取最新值） |
| 5 | RECON→SUPPLY | 广播等待点 | — | 跨机事件 HR_FIRE_LOCKED(staging_x/y/yaw)（D7 第 13 点，必需） |
| 6 | SUPPLY→RECON | 抵达等待点 | — | 跨机事件 SUPPLY_READY（D7 第 14 点，必需） |
| 7 | RECON | 水平投射 → 读瞄准位姿 | 机载执行机构 + 机载广播 | do_action(horizontal_launch) / read_fire_pillar_aim_pose |
| 8 | RECON→SUPPLY | 广播瞄准点 | — | 跨机事件 RECON_LAUNCH_DONE(aim_x/y/yaw)（D7 第 15 点，必需） |
| 9 | RECON | 解除锁定，交还控制权 | 机载 | reset_aim（Trigger service，瞬时复位，适合 service） |
| 10 | SUPPLY | 飞瞄准点 → 水平投射 | 机载 | goto + do_action(horizontal_launch) |
| 11 | 双机 | 两标志位均成立后各自返航降落 | 机载 | goto + land |

## 11.4 归属小结

| 放机载计算机 | 放选手容器 |
| --- | --- |
| 图像检测（带宽 9MB/s，不可能过链路） | 搜索顺序、立柱选择、打断时机 |
| 视觉伺服闭环（居中、精准降落） | 双机协同时序与事件收发 |
| 编队跟随 5–10Hz 回路 | 航点几何生成（弓字形、绕飞、插值） |
| 轨迹规划与跟踪（50–100Hz） | 任务状态机与状态广播 |
| 执行机构时序（≥10Hz 持续发布 + 释放） | 失败处置策略（重试 / 降级 / 返航） |
| 高层火情锁定与瞄准（机载自主接管） | 已知坐标常量（题目给定，写成字面量） |
| 起飞 / 降落状态机与终态判定（建议从客户端下沉到机载） | 什么时候起飞、飞哪、何时降落 |

# 十二、指挥接口机制选型：讨论结论（2026-09-20）

## 12.1 Action 的本质：话题与服务之上的约定层，不是新的传输原语

| Action 的环节 | 底层实际是什么 |
| --- | --- |
| 发送目标 | service send_goal（返回 accepted / rejected） |
| 取消 | service cancel_goal |
| 取结果 | service get_result |
| 进度反馈 | topic feedback |
| 状态广播 | topic status（RELIABLE + TRANSIENT_LOCAL + depth 1，新订阅者能补到最新状态） |

service 本身在 DDS 里也是一对请求/应答话题，靠 request id 做关联，所以整条栈拆到底就是发布订阅。由此推出两个结论：① Action 不提供比 topic / service 更强的传输保证——get_result 响应丢失、server 重启丢 goal 这些弱点它都继承；② 每个 action 建 3 service + 2 topic 的 DDS 实体，是"多消息实现"的直接代价，实体过多会加重发现负载。

## 12.2 封装的价值在约定，不在传输

| Action 提供的 | 自己用 topic 手写等价物要做的 |
| --- | --- |
| goal_id 由框架生成与维护 | 自己定义编码规则、传递方式、去重表 |
| 标准状态机：ACCEPTED / EXECUTING / CANCELING / SUCCEEDED / ABORTED / CANCELED | 自己定义状态取值，并保证收发两侧理解一致 |
| 客户端与服务端的标准实现：超时、并发策略、cancel 传播、result 缓存 | 逐项自己实现 |
| 生态统一：ros2 action list / send_goal 命令行可用，rqt 可视，rosbag 录标准结构 | 自定义协议，工具不认识，接手的人要先读懂协议 |

判断标准不是"Action 有没有黑魔法"，而是"这套约定要不要自己维护"。写一两处没问题；写到五六处、还要保证语义一致、还要让接手的人看懂，就不如用框架现成的。反过来，只需要"发一次、知道收到了"的场景，手写确实更轻，不必为了用 Action 而用 Action。

本项目已有两处手写版本：reliability.py 的 ACK + 1Hz 重发（跨机事件），以及 2026-09-20 给 do_action 补的 goal_id 去重与结果关联（约 100 行，见 12.5）。后者正是 Action 的一个最小子集——没有 cancel、没有标准状态机、没有 feedback、命令行工具不认识。

## 12.3 若把起飞改成 Action：三层里只有中间一层变

| 层次 | 现在 | 改后 |
| --- | --- | --- |
| 选手代码 | sdk.takeoff() | 完全不变，签名与语义都一样 |
| SDK ↔ 机载 | 发 takeoff_land{TAKEOFF} 话题，在选手侧轮询 armed 与位置稳定窗口 | 变：发 action goal，等 result；判定逻辑下沉到机载 |
| 机载 ↔ 飞控 | pt4ctrl 订阅 takeoff_land，MANUAL_CTRL → AUTO_TAKEOFF | 完全不变，包装节点照样发这条话题 |

| 变化点 | 说明 |
| --- | --- |
| takeoff_land 的发布者换人 | 由选手容器改为机载 action server，ros2 topic info 看到的 publisher 会变，排查时需注意 |
| 完成判定位置 | 从选手侧挪到机载，armed 与里程计都是本地数据，不过链路 |
| 超时语义 | 现在 timeout 覆盖"等 armed"+"等位置稳定"两段且都在客户端；改后客户端 timeout 是"等 result 的总时限"，细分判定在机载，失败原因可区分"未解锁"与"爬升不到位" |
| rosbag 内容 | 多出 action 的 status / feedback 等内部话题，对 E4 复盘有用 |
| 新增能力 | 可取消——现在起飞指令发出后收不回来 |

明确不变的

选手代码与 mission_program 一行不用改

GCS 两个起飞按钮都不用改：仿真卡片走后端 /api/sim/{ns}/takeoff（docker exec 连发 3 次 ros2 topic pub），真机面板走前端 rosbridge publishRetried（连发 3 次、间隔 200ms），都仍是直接发话题

手工调试的 ros2 topic pub /<ns>/takeoff_land 依然有效

pt4ctrl、takeoff_gate、precision_servo_node 发 LAND 的路径全不受影响

补充：GCS 容器内 rosbridge 为 2.0.8（镜像内核实），roslibjs 侧对 ROS 2 action 的封装不完整——ActionClient 是 ROS 1 actionlib 时代的设计。真机面板若要改走 action，投入产出比很差。正确做法是让后端（Python，有 rclpy）去调 action，前端仍调后端 HTTP 接口，前端一行不用改。

## 12.4 入口结构：纵向串联，横向双入口

Action 不是在原通道旁边并一条路，而是走在原通道前面——最终仍落到 takeoff_land，因此飞控侧指令来源始终只有一个，不需要仲裁：

选手 → action goal → action server（新增层）→ takeoff_land（原通道未变）→ pt4ctrl → 飞控

| 入口 | 谁使用 | 改后 |
| --- | --- | --- |
| action | SDK / 选手程序 | 新增；SDK 改走这条，不再直接发话题 |
| topic | GCS 两个按钮、手工 ros2 topic pub | 保留不变，作为应急与调试入口 |

| 由此产生的三点影响 | 说明 |
| --- | --- |
| action server 是单点，但不致命 | 它挂了选手程序起飞失败，但 GCS 入口仍可用，飞机仍能起飞——这正是保留底层入口的价值 |
| action 无法独占起飞权 | 拦不住别人直接发 takeoff_land。要独占须改 pt4ctrl 只认 server 的指令（动 vendor C++，不建议）。server 只能观察并记录外部触发 |
| 多写者问题变得可见 | 现有三处都在发 takeoff_land：SDK、GCS 后端、GCS 前端，互不知情。建议 server 也订阅该话题，发现非自己发出的 TAKEOFF 就在结果里标注"期间检测到外部触发"，至少可追溯 |
| 与 do_action 改造性质不同 | do_action 是在同一条通道上加字段（goal_id），通道未变；起飞是在原通道上加一层。前者改动更轻 |

## 12.5 已落地：do_action 的 goal_id 改造（2026-09-20）

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 动机 | ① 参数重复设成同一值会被当成两次独立触发，grab_supply 可能真的执行两次，而 SDK 为防 DDS 发现没跟上本就有连发防护，两者冲突；② done:<name> 无标识，分不清是本次完成还是上次遗留 |
| 机载侧 | 新增 action_goal_id 参数；状态格式扩展为 <kind>:<name>:<goal_id>；同一 goal_id 执行中→重播 running，已完成→重播该次 done（有界 FIFO 存最近 32 个）；busy → rejected:...:busy；未知动作 → rejected:...:unknown_action |
| SDK 侧 | 每次调用生成 <namespace>-<name>-<序号>，与 action_name 同批下发；完成判据兼容带/不带 goal_id 两种格式；收到 rejected 立刻抛 ActionFailedError，不再干等到超时 |
| 实现要点 | 参数回调是"设置前"的校验回调，goal_id 必须从传入的 params 批次里取；用 self.get_parameter() 拿到的是旧值 |
| 兼容性 | goal_id 为空时格式与行为跟改造前完全一致，因此两个镜像可分开重建 |
| 验证 | test_actuator_goal_id.py：用桩件替掉 rclpy，不依赖 ROS 运行时，9 项断言覆盖重复下发、完成后重播、busy 拒绝、未知动作、老调用方兼容 |
| 生效条件 | flight-stack 与 contestant-sdk 两个镜像都需重新 build |
| 仍未解决 | RC 通道 / PWM / 保持时长仍为占位值（通道 9、PWM 2000、1 秒），等硬件接线确认 |

## 12.6 推进顺序建议

| 阶段 | 做什么 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 已完成 | do_action 补 goal_id 与结果关联 | 改动最轻（同通道加字段），且该能力因硬件映射未定本就要再动 |
| E 阶段之后 | 在 do_action 上试点完整 Action | 用一次必要的改动同时验证新机制 |
| 赛后 | 推广到 goto、编队跟随，最后是起飞 | 起飞是所有测试的入口，D3 尚未验收通过，此时换机制会让"失败是新机制还是任务逻辑"难以区分 |
| 可选的零风险先行步 | 只加 takeoff action server，SDK 与 GCS 都先不切换 | server 跑起来但无人使用，先验证它判定起飞完成的准确性与现有客户端判定是否一致；不影响任何现有路径，可随时回退 |