# groundfire_lite.py 用到的 SDK API

这个程序用到 19 个 API。SDK 全部能力有 80 个，其余是底层/备用接口，这个程序没用到。条目按程序里出现的先后排，括号里是首次用到的行号——对着源码从上往下读，顺序能对上。本文档自动生成，不要手改。

# 速查

| 行 | API | 分类 | 做什么 |
| --- | --- | --- | --- |
| 22 | open_inbox | 跨机协同 | 注册这些跨机事件的收件箱。在任务一开始就全部注册，见上面说明。 |
| 23 | takeoff | 起飞 / 降落 / 返航 | 起飞：发布TakeoffLand{TAKEOFF}，阻塞直到armed=True且飞控自己的起飞状态机真 |
| 24 | fly_route | 航线飞行 | 按航点序列飞：每个航点先把机头转到下一段方向、停住，再走，航段之间航向不变。 |
| 26 | search_along | 视觉：识别与对准 | 从当前位置飞向 leg_end，边飞边找；看到就刹停、对准、解算坐标。 |
| 30 | announce | 声光播报 | 播报一次声光事件。play_sound_light() 的别名，名字更贴近用途。 |
| 32 | send_to_teammate | 跨机协同 | 发给队友一个事件，阻塞直到对方确认收到（应用层ACK），超时抛TeammateUnreachableEr |
| 34 | hold_at | 航线飞行 | 飞到某个世界坐标悬停待命，不降落。seconds>0 就停够这么久再返回。 |
| 35 | wait_event | 跨机协同 | 等一个跨机事件，返回它带来的数据（dict，没有数据就是空 dict）。 |
| 36 | lead_formation | 编队 | 长机带队飞一条航线。只管空中段，起降由调用方自己决定。 |
| 36 | spacing_m | 程序入口 | run() 把命令行 --spacing 存成这个属性，任务函数直接读。 |
| 45 | PHOTO_DIR | 拍照 | snapshot() 的存图目录，用实例属性覆盖即可：sdk.PHOTO_DIR = '/logs/xx |
| 50 | fetch_from | 抓放与发射 | 飞到物资点 -> 边瞄边降到底 -> 抓取 -> 起飞回巡航高度。 |
| 52 | goto_world | 航线飞行 | 飞到一个世界坐标上方并锁高（走 ego_planner，有避障）。 |
| 53 | aim_at | 视觉：识别与对准 | 把目标挪到画面正中：横向平移 + 升降，机头朝向全程不变。返回是否对上。 |
| 55 | grip | 抓放与发射 | 驱动机械抓。release=False 抓紧，True 松开。 |
| 56 | snapshot | 拍照 | 拍一张交付照片存进 /logs 并打印路径（"回传"就是存进这个挂载目录）。 |
| 59 | follow_formation | 编队 | 僚机跟队。只管空中段，起降由调用方自己决定。 |
| 60 | return_home | 起飞 / 降落 / 返航 | 回自己的起飞点，默认降落。返回是否真的落在自己的起降点上。 |
| 64 | run | 程序入口 | 选手程序的 main()：解析命令行 -> 建 SDK -> 按角色分派 -> 收尾。 |

# 逐个说明

open_inbox(*events: str)

第 22 行首次用到 · 跨机协同

注册这些跨机事件的收件箱。在任务一开始就全部注册，见上面说明。

参数

*events: 要注册的事件名，可以一次给多个。 重复注册同一个事件是安全的（幂等），不会把已收到的内容清掉。

⚠ 可靠事件通道是“先回 ACK 再查处理函数”，没注册的事件会被确认后丢弃。任务一开始就把所有事件注册全，别等用到了再注册。

takeoff(timeout: float=60.0, height_m: Optional[float]=None)

第 23 行首次用到 · 起飞 / 降落 / 返航

起飞：发布TakeoffLand{TAKEOFF}，阻塞直到armed=True且飞控自己的起飞状态机真正爬升到位、转入稳定悬停——不是armed=True就立刻返回。

参数

timeout: 总超时秒数，同时覆盖"等armed=True"和"等位置 稳定"这两段。默认从30秒提到60秒——实测确认这套仿真 （uwb_imu+pt4ctrl组合）从解锁到真正稳定悬停，中间 有一段爬升超调+振荡衰减的过程，衰减到0.3米容差以内 经常要20~30秒量级，30秒的旧默认值不够用。

height_m: 起飞到多高（米，离地）。不给就用飞控 pt4ctrl 里 配置的 takeoff_height。

fly_route(waypoints: Sequence[Tuple[float, float]], agl_m: float=2.0, hold_s: float=2.0, names: Optional[List[str]]=None)

第 24 行首次用到 · 航线飞行

按航点序列飞：每个航点先把机头转到下一段方向、停住，再走，航段之间航向不变。

参数

waypoints: [(wx, wy), ...] 世界坐标。

agl_m: 全程锁的离地高度。

hold_s: 每个航点停多久（转向跟停顿同时进行，不足的部分补足）。

names: 航点名字，只用于日志；不给就按序号。

search_along(leg_end: Tuple[float, float], class_id: str, camera: str='down', agl_m: float=2.0, timeout_s: float=420.0, what: str='目标')

第 26 行首次用到 · 视觉：识别与对准

从当前位置飞向 leg_end，边飞边找；看到就刹停、对准、解算坐标。

参数

leg_end: 这一段飞到哪儿（世界坐标 (x, y)）。从当前位置出发。

class_id: 边飞边找什么，比如 'apriltag:2'。

camera: 用哪个相机找，'down'（找地面目标）或 'front'。

agl_m: 这一段锁的离地高度（米）。

timeout_s: 整段最多花多久（秒）。超时按"没找到"返回 None。

what: 目标叫什么，只用于日志。

announce(event: str)

第 30 行首次用到 · 声光播报

播报一次声光事件。play_sound_light() 的别名，名字更贴近用途。

参数

event: 声光事件名。必须是固定枚举里的一项（见 _sound_light_port.py 的 SOUND_LIGHT_EVENTS），自造名字会 直接抛 ValueError 把整个任务打断。

send_to_teammate(event: str, timeout_s: float=DEFAULT_SEND_TO_TEAMMATE_TIMEOUT_S, **kwargs: Any)

第 32 行首次用到 · 跨机协同

发给队友一个事件，阻塞直到对方确认收到（应用层ACK），超时抛TeammateUnreachableError（方案2.3节"链路B"，reliability.py已经实现好ACK+1Hz重发协议，这里只是转调）。

参数

event: 事件名字符串（选手自定义，需要跟队友on_teammate_ event()注册的名字完全一致）。

timeout_s: 总超时秒数，默认45秒（方案建议区间30-60秒的 中间值），可以覆盖。

**kwargs: 随事件一起带给对方的业务数据（必须是JSON能表示的 类型）。

hold_at(wx: float, wy: float, agl_m: float=2.0, seconds: float=0.0, direct: bool=False)

第 34 行首次用到 · 航线飞行

飞到某个世界坐标悬停待命，不降落。seconds>0 就停够这么久再返回。

参数

wx: 待命点的世界坐标 x（米）。

wy: 待命点的世界坐标 y（米）。

agl_m: 悬停的离地高度（米）。

seconds: 到位后再停多久（秒）。0 = 到了就返回，不额外等。

direct: True = 走直线（goto_direct），不经规划器、没有避障。 含义和前提同 goto_world()——必须先算过这条直线的余量。

wait_event(event: str, timeout_s: float=300.0, clear: bool=True, required: bool=True)

第 35 行首次用到 · 跨机协同

等一个跨机事件，返回它带来的数据（dict，没有数据就是空 dict）。

参数

event: 事件名，必须先 open_inbox() 注册过。

timeout_s: 等多久。

clear: 取走后把收件箱复位（默认 True）。多轮流程里同一个事件会来 好几次，不复位的话第二轮一进来就立刻返回上一轮的旧数据。

required: False = 超时就返回 None，不抛异常。用在"等到更好、 等不到也得往下走"的地方——比如最后等队友报告已降落，等不到 也该把任务完成播出去，不能让整个任务在这一步失败。

lead_formation(route: Sequence[Tuple[float, float]], spacing_m: float=4.0, agl_m: float=2.0, hold_s: float=2.0, start_xy: Optional[Tuple[float, float]]=None, final_xy: Optional[Tuple[float, float]]=None, disband_at: Optional[Tuple[float, float]]=None, wait_follower_s: float=300.0, tail_direct: bool=False)

第 36 行首次用到 · 编队

长机带队飞一条航线。只管空中段，起降由调用方自己决定。

参数

route: 航线（世界坐标）。

spacing_m: 目标纵向间距。

agl_m: 全程锁的离地高度（米）。

hold_s: 每个航点停多久（秒）。转向跟停顿同时进行，不足的部分补足。

start_xy: 从哪儿起步（默认自己当前位置换算成的起飞点）。编队段从 半路开始时要给，否则僚机算出来的起始站位会跑到场外。

final_xy: 航线跑完再飞到哪儿（默认 route[0]）。

disband_at: 给了就按"僚机过了这个航点"解散；不给按"长机飞回 自己起飞点上空"解散。

wait_follower_s: 等僚机到站位的上限，等不到也照飞。

tail_direct: 最后一段（飞往 final_xy 那一段）走直线。 解散就发生在这一段上——disband_at 的判据是"长机已经离开 那个航点 spacing+lag 米"，所以长机走到这一段中途才解散，剩下 的路本质上是"解散后各自回家"。前提同 goto_world() 的 direct：必须算过这条直线的余量。

⚠ disband_at 要显式给。不给的话默认判据是“长机飞回自己起飞点上空”，而起飞点不一定在航线上，编队可能在半路散掉。

spacing_m

第 36 行首次用到 · 程序入口

run() 把命令行 --spacing 存成这个属性，任务函数直接读。

PHOTO_DIR

第 45 行首次用到 · 拍照

snapshot() 的存图目录，用实例属性覆盖即可：sdk.PHOTO_DIR = '/logs/xxx'。

fetch_from(wxy: Tuple[float, float], class_id: str, what: str='物资', agl_m: float=2.0, sound: Optional[str]=None, direct: bool=False)

第 50 行首次用到 · 抓放与发射

飞到物资点 -> 边瞄边降到底 -> 抓取 -> 起飞回巡航高度。

参数

wxy: 物资点的世界坐标 (x, y)。

class_id: 物资点上贴的标识，比如 'apriltag:0'，用来边瞄边降。

what: 物资叫什么，进日志也进降落提示（"已降落在{what}点"）。

agl_m: 飞过去时的巡航高度，抓完也回到这个高度（米）。

sound: 声光播报内容。播报点在落地之后、舵机动作之前——裁判 听到的那一声要对上"正在抓"这个瞬间；写在 fetch_from() 前面会提前十几秒（还在飞往物资点的路上就播了）。

direct: True = 飞过去那一段走直线，不经规划器。含义和前提同 goto_world()。

goto_world(wx: float, wy: float, agl_m: Optional[float]=None, what: str='', accept_m: float=0.0, direct: bool=False)

第 52 行首次用到 · 航线飞行

飞到一个世界坐标上方并锁高（走 ego_planner，有避障）。

参数

wx: 目标点的世界坐标 x（米）。

wy: 目标点的世界坐标 y（米）。

agl_m: 飞过去之后锁住的离地高度（米）。不给就用当前高度。

what: 这个点叫什么，只用于日志（"飞往{what} (x, y)"）。

accept_m: 判成"到不了"但其实已经在这个距离以内时按到达处理。 默认 0 = 不容忍、照常抛异常。目标点贴着障碍或刚被别的飞机占过 时规划器会把终端推到膨胀区边缘，给个 1~2 米的容忍更实用。

direct: True = 走直线（goto_direct），不经规划器、没有避障。

⚠ direct=True 会关掉避障，只在算过余量的航段上开（tools/check_route.py）。航线上的避障本身是考核点，不能为了快绕过去。

aim_at(class_id: str, camera: str='front', face_yaw_deg: Optional[float]=None, what: str='目标')

第 53 行首次用到 · 视觉：识别与对准

把目标挪到画面正中：横向平移 + 升降，机头朝向全程不变。返回是否对上。

参数

class_id: 要对准的目标类别，比如 'apriltag:1'。

camera: 'front'（前视，贴在立面上的目标）或 'down'（下视，地面目标）。 两条路完全不同：前视走本方法自己的几何解算；下视自动改走 center_on_target() 的 precision_servo 闭环。

face_yaw_deg: 给了就先把机头转到这个朝向再对准。正对立面的场景 一定要给——本方法是"锁住当前朝向只做平移"的，朝向不对的话 画面里居中了、机身却斜着，弹丸打出去也是斜的。

what: 目标叫什么，只用于日志。

⚠ camera='down' 会自动改走 precision_servo 闭环。前视那套几何把画面纵轴当成世界的高低，下视时纵轴其实是机体前后方向，照搬永远收敛不了。

grip(release: bool=False, label: str='')

第 55 行首次用到 · 抓放与发射

驱动机械抓。release=False 抓紧，True 松开。

参数

release: False = 抓紧（PWM 800），True = 松开（PWM 2000）。 真机实测值，见 GRIP_CLOSE_PWM / GRIP_OPEN_PWM。

label: 日志里怎么称呼这个动作（比如 '抓取灭火弹'）。 不给就按 release 自动用"抓取"/"松开"。

snapshot(tag: str, camera: str='front', directory: Optional[str]=None)

第 56 行首次用到 · 拍照

拍一张交付照片存进 /logs 并打印路径（"回传"就是存进这个挂载目录）。

参数

tag: 这张照片叫什么，会进文件名（{机号}_{时分秒}_{tag}.png）。

camera: 用哪个相机，'front'（前视）或 'down'（下视）。 两个都是固定安装的独立相机，不存在"切视角"。

directory: 存到哪个目录。不给就用 self.PHOTO_DIR。

⚠ 不要给拍照配声光事件：声光事件是固定枚举，自造事件名会直接抛 ValueError 把整个任务打断。

follow_formation(spacing_m: float=4.0, agl_m: float=2.0, join: str='station', route_wait_s: float=60.0, done_wait_s: float=600.0)

第 59 行首次用到 · 编队

僚机跟队。只管空中段，起降由调用方自己决定。

参数

spacing_m: 跟在长机后方多少米。要跟长机那边给的一致。

agl_m: 入列和跟队时的离地高度（米）。

join: 'station' 先飞到"航线起点后方 spacing 米"的站位点再入列 （编队从头开始时用）；'nearest' 就地入列（任务流程里僚机刚 做完事就在长机附近，再飞一趟站位点纯属绕路）。

route_wait_s: 等长机下发航线的上限（秒）。等不到就只跟队、不做 分段航向，机头全程不变。

done_wait_s: 等长机发"解散"的上限（秒）。等不到也会自己出列， 免得长机那边出问题时僚机永远挂着。

return_home(land: bool=True, agl_m: float=2.0, sound: Optional[str]=None, report: Optional[str]=None, direct: bool=False)

第 60 行首次用到 · 起飞 / 降落 / 返航

回自己的起飞点，默认降落。返回是否真的落在自己的起降点上。

参数

land: True = 到位后降落（默认）；False = 只飞回起飞点上空悬停。

agl_m: 飞回去时锁的离地高度（米）。

sound: 核对落点通过后才播的声光事件。不要在调用方自己播—— 任务机全程要降落三次（取器材、放器材、回家），"降落动作完成" 本身说明不了任务结束，得按落点坐标判。

report: 给队友发的事件名，带 x/y/ok 三个字段。落点不准也发， 否则队友会一直等到超时。

direct: True = 整段走直线，不经规划器。含义和前提同 goto_world() ——必须先算过这条直线的余量。编队解散之后各自回家那一段 适合开（算过：D->各自起降点最小余量 3.00 m，离墙最近）。

⚠ 自带落点核对：落在起降点上才播 sound、才算数。任务流程里会降落好几次（取器材、放器材、回家），“降落动作完成”本身说明不了任务结束。

run(leader: Any, follower: Any, description: Optional[str]=None, spacing_m: float=4.0)

第 64 行首次用到 · 程序入口  ·  staticmethod

选手程序的 main()：解析命令行 -> 建 SDK -> 按角色分派 -> 收尾。

参数

leader: 长机那一支要跑的函数，签名是 f(sdk)。 --role 是 leader 或 recon 时调它。

follower: 僚机那一支要跑的函数，签名同上。

description: 命令行 --help 里显示的说明，一般传 __doc__。

spacing_m: --spacing 的默认值（米）。实际取到的值会存成 sdk.spacing_m，任务函数直接读。