# formation_lite.py 用到的 SDK API

这个程序用到 7 个 API。SDK 全部能力有 80 个，其余是底层/备用接口，这个程序没用到。条目按程序里出现的先后排，括号里是首次用到的行号——对着源码从上往下读，顺序能对上。本文档自动生成，不要手改。

# 速查

| 行 | API | 分类 | 做什么 |
| --- | --- | --- | --- |
| 28 | takeoff | 起飞 / 降落 / 返航 | 起飞：发布TakeoffLand{TAKEOFF}，阻塞直到armed=True且飞控自己的起飞状态机真 |
| 32 | lead_formation | 编队 | 长机带队飞一条航线。只管空中段，起降由调用方自己决定。 |
| 34 | hold_at | 航线飞行 | 飞到某个世界坐标悬停待命，不降落。seconds>0 就停够这么久再返回。 |
| 35 | announce | 声光播报 | 播报一次声光事件。play_sound_light() 的别名，名字更贴近用途。 |
| 41 | follow_formation | 编队 | 僚机跟队。只管空中段，起降由调用方自己决定。 |
| 42 | return_home | 起飞 / 降落 / 返航 | 回自己的起飞点，默认降落。返回是否真的落在自己的起降点上。 |
| 46 | run | 程序入口 | 选手程序的 main()：解析命令行 -> 建 SDK -> 按角色分派 -> 收尾。 |

# 逐个说明

takeoff(timeout: float=60.0, height_m: Optional[float]=None)

第 28 行首次用到 · 起飞 / 降落 / 返航

起飞：发布TakeoffLand{TAKEOFF}，阻塞直到armed=True且飞控自己的起飞状态机真正爬升到位、转入稳定悬停——不是armed=True就立刻返回。

参数

timeout: 总超时秒数，同时覆盖"等armed=True"和"等位置 稳定"这两段。默认从30秒提到60秒——实测确认这套仿真 （uwb_imu+pt4ctrl组合）从解锁到真正稳定悬停，中间 有一段爬升超调+振荡衰减的过程，衰减到0.3米容差以内 经常要20~30秒量级，30秒的旧默认值不够用。

height_m: 起飞到多高（米，离地）。不给就用飞控 pt4ctrl 里 配置的 takeoff_height。

lead_formation(route: Sequence[Tuple[float, float]], spacing_m: Optional[float]=None, agl_m: float=2.0, hold_s: float=2.0, start_xy: Optional[Tuple[float, float]]=None, direct_legs: Optional[Sequence[Tuple[Tuple[float, float], Tuple[float, float]]]]=None, final_xy: Optional[Tuple[float, float]]=None, disband_at: Optional[Tuple[float, float]]=None, wait_follower_s: float=300.0, tail_direct: bool=False, turn_at_waypoint: bool=False)

第 32 行首次用到 · 编队

长机带队飞一条航线。只管空中段，起降由调用方自己决定。

参数

route: 航线（世界坐标）。

spacing_m: 目标纵向间距（米）。不给就用 `self.spacing_m` （run() 从命令行 --spacing 存进去的值），所以一般不用传—— 写 spacing_m=sdk.spacing_m 等于把 SDK 自己的值原样传回来， 没有任何信息量。只有这一段要用跟全局不同的间距时才显式给。

agl_m: 全程锁的离地高度（米）。

hold_s: 每个航点停多久（秒）。转向跟停顿同时进行，不足的部分补足。

start_xy: 从哪儿起步（默认自己当前位置换算成的起飞点）。编队段从 半路开始时要给，否则僚机算出来的起始站位会跑到场外。

direct_legs: 指定哪些航段走直飞（goto_direct，不经规划器、 没有避障），元素是世界坐标的 (起点, 终点) 对，比如 [(ROUTE_B, ROUTE_C), (ROUTE_C, ROUTE_G)]。不在表里的航段照常 走规划器。 ⚠️ 每一段都必须先用 `tools/check_route.py --direct` 核过余量。 2026-10-01 就是手算漏了 obstacle_cylinder，把正穿 6 米高柱子的 航段判成"干净"改成直飞，结果擦墙摔机（那根圆柱 2026-10-11 已被 用户去掉，但"不手算、用工具"这条照旧）。工具会把布局文件里的 立柱/避障圆柱/仿地模块/四面墙全部读出来算。 ⚠️ 工具只算水平余量，不看障碍高度。像"仿地模块"这种高 0.6 m （2026-10-11 用户从 0.5 改的）的地面凸起，它会报余量 0、判定 不可直飞，但巡航 1.5 m 时从上方飞过是安全的——这种例外要自己判断，并且记住：巡航高度一旦降低， 结论就不再成立。

final_xy: 航线跑完再飞到哪儿（默认 route[0]）。

disband_at: 给了就按"僚机过了这个航点"解散；不给按"长机飞回 自己起飞点上空"解散。

wait_follower_s: 等僚机到站位的上限，等不到也照飞。

tail_direct: 最后一段（飞往 final_xy 那一段）走直线。 解散就发生在这一段上——disband_at 的判据是"长机已经离开 那个航点 spacing+lag 米"，所以长机走到这一段中途才解散，剩下 的路本质上是"解散后各自回家"。前提同 goto_world() 的 direct：必须算过这条直线的余量。

turn_at_waypoint: 拐点要不要把机头转到下一段航向。默认 False=不转 （2026-10-05 用户要求改成默认不转向）。 · False：机头保持进入编队段时的朝向不变，整条航线不动。hold_s 仍然照停——那个停顿是给僚机收间距用的，跟转不转向无关。 · True：拐点先停下把机头转到该段航向再前飞（face_yaw()，容差 5°、超时 15 秒）。实际转速受两级限幅：traj_server 的 yaw_dot_max（EGO_YAW_DOT_MAX，真机 0.8 rad/s ≈ 45.8 °/s）和 飞控的 MPC_YAWRAUTO_MAX（真机 45.0 °/s，实际瓶颈），所以 90° 左右的拐点约 2 秒转完，跟 hold_s=2.0 刚好吻合。 ⚠️ 这一项只管长机。僚机那侧是 follow_formation() 的同名参数 （默认值也是 False），它往下传成 formation_follower_node 的 yaw_follow_leg。两边分别设置、互不联动——要一致就两边给同一个值。

⚠ disband_at 要显式给。不给的话默认判据是“长机飞回自己起飞点上空”，而起飞点不一定在航线上，编队可能在半路散掉。

hold_at(wx: float, wy: float, agl_m: float=2.0, seconds: float=0.0, direct: bool=False)

第 34 行首次用到 · 航线飞行

飞到某个世界坐标悬停待命，不降落。seconds>0 就停够这么久再返回。

参数

wx: 待命点的世界坐标 x（米）。

wy: 待命点的世界坐标 y（米）。

agl_m: 悬停的离地高度（米）。

seconds: 到位后再停多久（秒）。0 = 到了就返回，不额外等。

direct: True = 走直线（goto_direct），不经规划器、没有避障。 含义和前提同 goto_world()——必须先算过这条直线的余量。

announce(event: str)

第 35 行首次用到 · 声光播报

播报一次声光事件。play_sound_light() 的别名，名字更贴近用途。

参数

event: 声光事件名。必须是固定枚举里的一项（见 _sound_light_port.py 的 SOUND_LIGHT_EVENTS），自造名字会 直接抛 ValueError 把整个任务打断。

follow_formation(spacing_m: Optional[float]=None, agl_m: float=2.0, join: str='station', route_wait_s: float=60.0, done_wait_s: float=600.0, turn_at_waypoint: bool=False)

第 41 行首次用到 · 编队

僚机跟队。只管空中段，起降由调用方自己决定。

参数

spacing_m: 跟在长机后方多少米。不给就用 `self.spacing_m`， 跟长机那边同一个来源（都来自 --spacing），天然一致。

agl_m: 入列和跟队时的离地高度（米）。

join: 'station' 先飞到"航线起点后方 spacing 米"的站位点再入列 （编队从头开始时用）；'nearest' 就地入列（任务流程里僚机刚 做完事就在长机附近，再飞一趟站位点纯属绕路）。

route_wait_s: 等长机下发航线的上限（秒）。等不到就只跟队、不做 分段航向，机头全程不变。

done_wait_s: 等长机发"解散"的上限（秒）。等不到也会自己出列， 免得长机那边出问题时僚机永远挂着。

turn_at_waypoint: 拐点要不要把机头转到下一段航向。默认 False=不转 （2026-10-05 跟长机 lead_formation() 的同名参数对齐，默认值 也一样，两边一起不转才不会出现"长机机头不动、僚机在拐点转"的 不一致）。 · False：传 turn_in_place=False 给 formation_follower_node （也就是把它的 yaw_follow_leg 关掉），僚机全程机头不变； 入列前飞站位点那一次 face_yaw() 也一并跳过。 · True：拐点先停下转到该段航向再前飞。⚠️ 那条路的门控 （_yaw_turning）只有"机头真的转到位"一个出口、没有超时逃生， 航向指令一旦不生效（例如 PX4CTRL_YAW_LOCK_ENABLED=true）僚机会 永久悬停——2026-10-04 真机就是这么挂的。 ⚠️ 不管这一项取什么值，leg_route 都照常下发：它除了定航向，还 用来算航线里程尺（清洗长机轨迹）和拐点前馈收油 （corner_ff_radius_m），关掉航向不等于不需要航线。

return_home(land: bool=True, agl_m: float=2.0, sound: Optional[str]=None, report: Optional[str]=None, direct: bool=False)

第 42 行首次用到 · 起飞 / 降落 / 返航

回自己的起飞点，默认降落。返回是否真的落在自己的起降点上。

参数

land: True = 到位后降落（默认）；False = 只飞回起飞点上空悬停。

agl_m: 飞回去时锁的离地高度（米）。

sound: 核对落点通过后才播的声光事件。不要在调用方自己播—— 任务机全程要降落三次（取器材、放器材、回家），"降落动作完成" 本身说明不了任务结束，得按落点坐标判。

report: 给队友发的事件名，带 x/y/ok 三个字段。落点不准也发， 否则队友会一直等到超时。

direct: True = 整段走直线，不经规划器。含义和前提同 goto_world() ——必须先算过这条直线的余量。编队解散之后各自回家那一段 适合开（算过：D->各自起降点最小余量 3.00 m，离墙最近）。

⚠ 自带落点核对：落在起降点上才播 sound、才算数。任务流程里会降落好几次（取器材、放器材、回家），“降落动作完成”本身说明不了任务结束。

run(leader: Any, follower: Any, description: Optional[str]=None, spacing_m: float=5.0)

第 46 行首次用到 · 程序入口  ·  staticmethod

选手程序的 main()：解析命令行 -> 建 SDK -> 按角色分派 -> 收尾。

参数

leader: 长机那一支要跑的函数，签名是 f(sdk)。 --role 是 leader 或 recon 时调它。

follower: 僚机那一支要跑的函数，签名同上。

description: 命令行 --help 里显示的说明，一般传 __doc__。

spacing_m: --spacing 的默认值（米）。实际取到的值会存成 sdk.spacing_m，任务函数直接读。