# mission_lite.py 用到的 SDK API

这个程序用到 29 个 API。SDK 全部能力有 80 个，其余是底层/备用接口，这个程序没用到。条目按程序里出现的先后排，括号里是首次用到的行号——对着源码从上往下读，顺序能对上。本文档自动生成，不要手改。

# 速查

| 行 | API | 分类 | 做什么 |
| --- | --- | --- | --- |
| 83 | set_camera_mode | 视觉：识别与对准 | 切换自己这架飞机某一路相机的检测模式。 |
| 95 | progress | 日志 | 往日志里打一行带机号前缀的进度。选手程序里 print(f'[{ns}] ...') |
| 112 | own_pad | 起飞 / 降落 / 返航 | 自己起降点的世界坐标。起飞时飞机就在起降点上，局部原点换过去就是。 |
| 113 | lead_formation | 编队 | 长机带队飞一条航线。只管空中段，起降由调用方自己决定。 |
| 118 | return_home | 起飞 / 降落 / 返航 | 回自己的起飞点，默认降落。返回是否真的落在自己的起降点上。 |
| 120 | hold_at | 航线飞行 | 飞到某个世界坐标悬停待命，不降落。seconds>0 就停够这么久再返回。 |
| 125 | announce | 声光播报 | 播报一次声光事件。play_sound_light() 的别名，名字更贴近用途。 |
| 127 | send_to_teammate | 跨机协同 | 发给队友一个事件，阻塞直到对方确认收到（应用层ACK），超时抛TeammateUnreachableEr |
| 129 | wait_event | 跨机协同 | 等一个跨机事件，返回它带来的数据（dict，没有数据就是空 dict）。 |
| 139 | aim_at | 视觉：识别与对准 | 把目标挪到画面正中：横向平移 + 升降，机头朝向全程不变。返回是否对上。 |
| 140 | snapshot | 拍照 | 拍一张交付照片存进 /logs 并打印路径（"回传"就是存进这个挂载目录）。 |
| 141 | step_forward | 航线飞行 | 沿当前机头方向平移 meters 米，返回落脚点的 (世界x, 世界y, 离地高度)。 |
| 145 | shoot | 抓放与发射 | 发射弹丸：舵机推到发射位、等到位、再复位装填。shots>1 就连发。 |
| 148 | yield_spot | 跨机协同 | 宣告"我马上让开这个点"，真的让开了就给队友发一次 event。 |
| 150 | patrol | 视觉：识别与对准 | 逐站巡检：飞到观察位 -> 转到指定机头朝向 -> 拍交付照片 -> （该查就查）。 |
| 152 | fly_route | 航线飞行 | 按航点序列飞：每个航点先把机头转到下一段方向、停住，再走，航段之间航向不变。 |
| 160 | PHOTO_DIR | 拍照 | snapshot() 的存图目录，用实例属性覆盖即可：sdk.PHOTO_DIR = '/logs/xx |
| 161 | open_inbox | 跨机协同 | 注册这些跨机事件的收件箱。在任务一开始就全部注册，见上面说明。 |
| 162 | set_max_vel | 航线飞行 | 改ego_planner的巡航限速，返回改之前的值（方便用完恢复）。 |
| 162 | max_vel_mps | 航线飞行 |  |
| 163 | takeoff | 起飞 / 降落 / 返航 | 起飞：发布TakeoffLand{TAKEOFF}，阻塞直到armed=True且飞控自己的起飞状态机真 |
| 195 | search_along | 视觉：识别与对准 | 从当前位置飞向 leg_end，边飞边找；看到就刹停、对准、解算坐标。 |
| 226 | fetch_from | 抓放与发射 | 飞到物资点 -> 边瞄边降到底 -> 抓取 -> 起飞回巡航高度。 |
| 232 | goto_world | 航线飞行 | 飞到一个世界坐标上方并锁高（走 ego_planner，有避障）。 |
| 234 | grip | 抓放与发射 | 驱动机械抓。release=False 抓紧，True 松开（打开爪子）。 |
| 237 | follow_formation | 编队 | 僚机跟队。只管空中段，起降由调用方自己决定。 |
| 265 | set_agl | 航线飞行 | 原地升降到指定离地高度，水平位置不动（直线、不经规划器）。 |
| 273 | release_at | 抓放与发射 | 飞到物资点 -> 降落 -> 松开 -> 起飞回巡航高度。 |
| 314 | run | 程序入口 | 选手程序的 main()：解析命令行 -> 建 SDK -> 按角色分派 -> 收尾。 |

# 逐个说明

set_camera_mode(camera: str, mode: str='yolo', wait: bool=True, timeout: float=20.0)

第 83 行首次用到 · 视觉：识别与对准

切换自己这架飞机某一路相机的检测模式。

参数

camera: 'front'（前视，= control_server 的 cam0）或 'down'（下视，= cam1）。

mode: 'yolo' 检测 / 'apriltag' 只认标签 / 'raw' 纯视频直通 / 'stop' 停掉这一路。同一路相机上这几种模式互斥。

wait: mode='yolo' 时是否等到这一路真的出检测数据才返回。 默认 True——只发请求不等的话，紧接着的 wait_for_detection() 很可能在节点还没起好时就开始等。

timeout: 等出数据的超时秒数。实测正常 4 秒，默认给足余量。

progress(text: str)

第 95 行首次用到 · 日志

往日志里打一行带机号前缀的进度。选手程序里 print(f'[{ns}] ...')

参数

text: 要打的内容。会自动加上 [机号] 前缀并 flush， 不用自己拼。

满篇都是，用这个就不必每次自己拼前缀、也不会漏 flush=True。

own_pad()

第 112 行首次用到 · 起飞 / 降落 / 返航

自己起降点的世界坐标。起飞时飞机就在起降点上，局部原点换过去就是。

lead_formation(route: Sequence[Tuple[float, float]], spacing_m: Optional[float]=None, agl_m: float=2.0, hold_s: float=2.0, start_xy: Optional[Tuple[float, float]]=None, direct_legs: Optional[Sequence[Tuple[Tuple[float, float], Tuple[float, float]]]]=None, final_xy: Optional[Tuple[float, float]]=None, disband_at: Optional[Tuple[float, float]]=None, wait_follower_s: float=300.0, tail_direct: bool=False, turn_at_waypoint: bool=False)

第 113 行首次用到 · 编队

长机带队飞一条航线。只管空中段，起降由调用方自己决定。

参数

route: 航线（世界坐标）。

spacing_m: 目标纵向间距（米）。不给就用 `self.spacing_m` （run() 从命令行 --spacing 存进去的值），所以一般不用传—— 写 spacing_m=sdk.spacing_m 等于把 SDK 自己的值原样传回来， 没有任何信息量。只有这一段要用跟全局不同的间距时才显式给。

agl_m: 全程锁的离地高度（米）。

hold_s: 每个航点停多久（秒）。转向跟停顿同时进行，不足的部分补足。

start_xy: 从哪儿起步（默认自己当前位置换算成的起飞点）。编队段从 半路开始时要给，否则僚机算出来的起始站位会跑到场外。

direct_legs: 指定哪些航段走直飞（goto_direct，不经规划器、 没有避障），元素是世界坐标的 (起点, 终点) 对，比如 [(ROUTE_B, ROUTE_C), (ROUTE_C, ROUTE_G)]。不在表里的航段照常 走规划器。 ⚠️ 每一段都必须先用 `tools/check_route.py --direct` 核过余量。 2026-10-01 就是手算漏了 obstacle_cylinder，把正穿 6 米高柱子的 航段判成"干净"改成直飞，结果擦墙摔机（那根圆柱 2026-10-11 已被 用户去掉，但"不手算、用工具"这条照旧）。工具会把布局文件里的 立柱/避障圆柱/仿地模块/四面墙全部读出来算。 ⚠️ 工具只算水平余量，不看障碍高度。像"仿地模块"这种高 0.6 m （2026-10-11 用户从 0.5 改的）的地面凸起，它会报余量 0、判定 不可直飞，但巡航 1.5 m 时从上方飞过是安全的——这种例外要自己判断，并且记住：巡航高度一旦降低， 结论就不再成立。

final_xy: 航线跑完再飞到哪儿（默认 route[0]）。

disband_at: 给了就按"僚机过了这个航点"解散；不给按"长机飞回 自己起飞点上空"解散。

wait_follower_s: 等僚机到站位的上限，等不到也照飞。

tail_direct: 最后一段（飞往 final_xy 那一段）走直线。 解散就发生在这一段上——disband_at 的判据是"长机已经离开 那个航点 spacing+lag 米"，所以长机走到这一段中途才解散，剩下 的路本质上是"解散后各自回家"。前提同 goto_world() 的 direct：必须算过这条直线的余量。

turn_at_waypoint: 拐点要不要把机头转到下一段航向。默认 False=不转 （2026-10-05 用户要求改成默认不转向）。 · False：机头保持进入编队段时的朝向不变，整条航线不动。hold_s 仍然照停——那个停顿是给僚机收间距用的，跟转不转向无关。 · True：拐点先停下把机头转到该段航向再前飞（face_yaw()，容差 5°、超时 15 秒）。实际转速受两级限幅：traj_server 的 yaw_dot_max（EGO_YAW_DOT_MAX，真机 0.8 rad/s ≈ 45.8 °/s）和 飞控的 MPC_YAWRAUTO_MAX（真机 45.0 °/s，实际瓶颈），所以 90° 左右的拐点约 2 秒转完，跟 hold_s=2.0 刚好吻合。 ⚠️ 这一项只管长机。僚机那侧是 follow_formation() 的同名参数 （默认值也是 False），它往下传成 formation_follower_node 的 yaw_follow_leg。两边分别设置、互不联动——要一致就两边给同一个值。

⚠ disband_at 要显式给。不给的话默认判据是“长机飞回自己起飞点上空”，而起飞点不一定在航线上，编队可能在半路散掉。

return_home(land: bool=True, agl_m: float=2.0, sound: Optional[str]=None, report: Optional[str]=None, direct: bool=False)

第 118 行首次用到 · 起飞 / 降落 / 返航

回自己的起飞点，默认降落。返回是否真的落在自己的起降点上。

参数

land: True = 到位后降落（默认）；False = 只飞回起飞点上空悬停。

agl_m: 飞回去时锁的离地高度（米）。

sound: 核对落点通过后才播的声光事件。不要在调用方自己播—— 任务机全程要降落三次（取器材、放器材、回家），"降落动作完成" 本身说明不了任务结束，得按落点坐标判。

report: 给队友发的事件名，带 x/y/ok 三个字段。落点不准也发， 否则队友会一直等到超时。

direct: True = 整段走直线，不经规划器。含义和前提同 goto_world() ——必须先算过这条直线的余量。编队解散之后各自回家那一段 适合开（算过：D->各自起降点最小余量 3.00 m，离墙最近）。

⚠ 自带落点核对：落在起降点上才播 sound、才算数。任务流程里会降落好几次（取器材、放器材、回家），“降落动作完成”本身说明不了任务结束。

hold_at(wx: float, wy: float, agl_m: float=2.0, seconds: float=0.0, direct: bool=False)

第 120 行首次用到 · 航线飞行

飞到某个世界坐标悬停待命，不降落。seconds>0 就停够这么久再返回。

参数

wx: 待命点的世界坐标 x（米）。

wy: 待命点的世界坐标 y（米）。

agl_m: 悬停的离地高度（米）。

seconds: 到位后再停多久（秒）。0 = 到了就返回，不额外等。

direct: True = 走直线（goto_direct），不经规划器、没有避障。 含义和前提同 goto_world()——必须先算过这条直线的余量。

announce(event: str)

第 125 行首次用到 · 声光播报

播报一次声光事件。play_sound_light() 的别名，名字更贴近用途。

参数

event: 声光事件名。必须是固定枚举里的一项（见 _sound_light_port.py 的 SOUND_LIGHT_EVENTS），自造名字会 直接抛 ValueError 把整个任务打断。

send_to_teammate(event: str, timeout_s: float=DEFAULT_SEND_TO_TEAMMATE_TIMEOUT_S, **kwargs: Any)

第 127 行首次用到 · 跨机协同

发给队友一个事件，阻塞直到对方确认收到（应用层ACK），超时抛TeammateUnreachableError（方案2.3节"链路B"，reliability.py已经实现好ACK+1Hz重发协议，这里只是转调）。

参数

event: 事件名字符串（选手自定义，需要跟队友on_teammate_ event()注册的名字完全一致）。

timeout_s: 总超时秒数，默认45秒（方案建议区间30-60秒的 中间值），可以覆盖。

**kwargs: 随事件一起带给对方的业务数据（必须是JSON能表示的 类型）。

wait_event(event: str, timeout_s: float=300.0, clear: bool=True, required: bool=True)

第 129 行首次用到 · 跨机协同

等一个跨机事件，返回它带来的数据（dict，没有数据就是空 dict）。

参数

event: 事件名，必须先 open_inbox() 注册过。

timeout_s: 等多久。

clear: 取走后把收件箱复位（默认 True）。多轮流程里同一个事件会来 好几次，不复位的话第二轮一进来就立刻返回上一轮的旧数据。

required: False = 超时就返回 None，不抛异常。用在"等到更好、 等不到也得往下走"的地方——比如最后等队友报告已降落，等不到 也该把任务完成播出去，不能让整个任务在这一步失败。

aim_at(class_id: str, camera: str='front', face_yaw_deg: Optional[float]=None, what: str='目标')

第 139 行首次用到 · 视觉：识别与对准

把目标挪到画面正中：横向平移 + 升降，机头朝向全程不变。返回是否对上。

参数

class_id: 要对准的目标类别，比如 'apriltag:1'。

camera: 'front'（前视，贴在立面上的目标）或 'down'（下视，地面目标）。 两条路完全不同：前视走本方法自己的几何解算；下视自动改走 center_on_target() 的 precision_servo 闭环。

face_yaw_deg: 给了就先把机头转到这个朝向再对准。正对立面的场景 一定要给——本方法是"锁住当前朝向只做平移"的，朝向不对的话 画面里居中了、机身却斜着，弹丸打出去也是斜的。

what: 目标叫什么，只用于日志。

⚠ camera='down' 会自动改走 precision_servo 闭环。前视那套几何把画面纵轴当成世界的高低，下视时纵轴其实是机体前后方向，照搬永远收敛不了。

snapshot(tag: str, camera: str='front', directory: Optional[str]=None)

第 140 行首次用到 · 拍照

拍一张交付照片存进 /logs 并打印路径（"回传"就是存进这个挂载目录）。

参数

tag: 这张照片叫什么，会进文件名（{机号}_{时分秒}_{tag}.png）。

camera: 用哪个相机，'front'（前视）或 'down'（下视）。 两个都是固定安装的独立相机，不存在"切视角"。

directory: 存到哪个目录。不给就用 self.PHOTO_DIR。

⚠ 不要给拍照配声光事件：声光事件是固定枚举，自造事件名会直接抛 ValueError 把整个任务打断。

step_forward(meters: float, what: str='落脚点')

第 141 行首次用到 · 航线飞行

沿当前机头方向平移 meters 米，返回落脚点的 (世界x, 世界y, 离地高度)。

参数

meters: 沿机头方向前移多少米。正数向前。

what: 落脚点的名字，只用于日志。

shoot(shots: int=1, interval_s: float=1.0, label: str='发射', sound: Optional[str]=None)

第 145 行首次用到 · 抓放与发射

发射弹丸：舵机推到发射位、等到位、再复位装填。shots>1 就连发。

参数

shots: 连发几发。默认 1。

interval_s: 两发之间隔多久（秒）。只在 shots>1 时有意义。

label: 日志里怎么称呼（比如 '发射灭火弹'）。连发时自动加 "i/n"。

sound: 第一发之前播的声光事件。连发只播一次。

⚠ 连发时 sound 只播一次，播报点在第一发之前。

yield_spot(spot_xy: Tuple[float, float], event: str, timeout_s: Optional[float]=None)

第 148 行首次用到 · 跨机协同

宣告"我马上让开这个点"，真的让开了就给队友发一次 event。

参数

spot_xy: 要让出的那个点的世界坐标 (x, y)。

event: 让开之后给队友发哪个事件名。

timeout_s: 兜底超时（秒）。不给用 SPOT_CLEAR_WAIT_S（120 秒）。 两条放行路径都没触发时，到点也会放行并在日志里说清楚—— 不然队友会一直等下去。

patrol(stations: Sequence[Tuple[Any, ...]], class_id: Optional[str]=None, agl_m: float=2.0, on_found: Optional[Any]=None, scan_sound: Optional[str]=None, found_sound: Optional[str]=None, once: bool=True)

第 150 行首次用到 · 视觉：识别与对准

逐站巡检：飞到观察位 -> 转到指定机头朝向 -> 拍交付照片 -> （该查就查）。

参数

stations: [(标签, (wx, wy), 观察位名, 机头朝向°, 这站要不要查), ...]。 连续两站是同一个观察位时不重复飞，只原地转向（任务3 的 M 点 要先朝南拍 1# 楼、再原地转 180° 查 2# 楼；2026-10-11 编号互换 前这一站是 3# 楼）。

class_id: 要查的目标类别。要不要查 为 False 的站不会用到它。

agl_m: 观察位的离地高度（米）。

on_found: on_found(det, 标签)。找到目标时调用，这一站的照片由它 负责拍——要等它把目标对准到画面正中再拍，火情在画面边上 等于没拍到。它很可能把飞机挪走（比如前移到发射点），所以回来 之后不再认为飞机还在观察位上。

scan_sound: 每个要查的站开查之前播的声光事件。不给就不播。

found_sound: 找到目标时播的声光事件，在 on_found 之前播。

once: 找到一次之后，后面要查的站只补拍照片、不再跑识别。任务3 里 火情只可能有一处，灭完了就不必在剩下的楼前再等识别超时。

fly_route(waypoints: Sequence[Tuple[float, float]], agl_m: float=2.0, hold_s: float=2.0, names: Optional[List[str]]=None)

第 152 行首次用到 · 航线飞行

按航点序列飞：每个航点先把机头转到下一段方向、停住，再走，航段之间航向不变。

参数

waypoints: [(wx, wy), ...] 世界坐标。

agl_m: 全程锁的离地高度。

hold_s: 每个航点停多久（转向跟停顿同时进行，不足的部分补足）。

names: 航点名字，只用于日志；不给就按序号。

PHOTO_DIR

第 160 行首次用到 · 拍照

snapshot() 的存图目录，用实例属性覆盖即可：sdk.PHOTO_DIR = '/logs/xxx'。

open_inbox(*events: str)

第 161 行首次用到 · 跨机协同

注册这些跨机事件的收件箱。在任务一开始就全部注册，见上面说明。

参数

*events: 要注册的事件名，可以一次给多个。 重复注册同一个事件是安全的（幂等），不会把已收到的内容清掉。

⚠ 可靠事件通道是“先回 ACK 再查处理函数”，没注册的事件会被确认后丢弃。任务一开始就把所有事件注册全，别等用到了再注册。

set_max_vel(max_vel_mps: float, timeout: float=5.0)

第 162 行首次用到 · 航线飞行

改ego_planner的巡航限速，返回改之前的值（方便用完恢复）。

参数

max_vel_mps: 新的限速，米/秒。必须为正。

timeout: 等参数服务响应的超时秒数。

max_vel_mps

第 162 行首次用到 · 航线飞行

takeoff(timeout: float=60.0, height_m: Optional[float]=None)

第 163 行首次用到 · 起飞 / 降落 / 返航

起飞：发布TakeoffLand{TAKEOFF}，阻塞直到armed=True且飞控自己的起飞状态机真正爬升到位、转入稳定悬停——不是armed=True就立刻返回。

参数

timeout: 总超时秒数，同时覆盖"等armed=True"和"等位置 稳定"这两段。默认从30秒提到60秒——实测确认这套仿真 （uwb_imu+pt4ctrl组合）从解锁到真正稳定悬停，中间 有一段爬升超调+振荡衰减的过程，衰减到0.3米容差以内 经常要20~30秒量级，30秒的旧默认值不够用。

height_m: 起飞到多高（米，离地）。不给就用飞控 pt4ctrl 里 配置的 takeoff_height。

search_along(leg_end: Tuple[float, float], class_id: str, camera: str='down', agl_m: float=2.0, timeout_s: float=420.0, what: str='目标', speed_mps: Optional[float]=None, face_leg: bool=True, leg_start: Optional[Tuple[float, float]]=None, center_tol_px: Optional[float]=None, center_timeout_s: Optional[float]=None)

第 195 行首次用到 · 视觉：识别与对准

从当前位置飞向 leg_end，边飞边找；看到就刹停、对准、解算坐标。

参数

leg_end: 这一段飞到哪儿（世界坐标 (x, y)）。从当前位置出发。

class_id: 边飞边找什么，比如 'apriltag:2'。

camera: 用哪个相机找，'down'（找地面目标）或 'front'。

agl_m: 这一段锁的离地高度（米）。

timeout_s: 整段最多花多久（秒）。超时按"没找到"返回 None。

what: 目标叫什么，只用于日志。

speed_mps: 这一段的巡航限速（米/秒）。不给就用 SEARCH_SPEED_MPS （0.4）——见那个常量上面的实测说明。用完自动恢复原限速。

face_leg: 出发前先把机头转到这一段的方向（默认 True）。 为什么默认开：① 进入搜索段时机头还停在上一段的航向上 （fly_route() 只在它自己的航点之间转向，最后一个航点之后 没有"下一段"可转），2026-10-06 实测 G->E 段机头没对准 E； ② 下视画面是 1280x720，长边垂直于航向时横向覆盖 1.57 m、 纵向 0.9 m——搜索要的正是"横向扫得宽"，机头对准航向才是 这个朝向。转向期间飞机悬停，转完才起步。

leg_start: 这一段的标称起点（世界坐标 (x, y)），只用来算航向。 给了就用"标称起点 -> leg_end"的方向角（用户 2026-10-06 要求： 这一段的偏航角严格等于航线上这一段的方向角）；不给就退回 "飞机当前实际位置 -> leg_end"。两者差别来自飞机停在航点上的 位置误差：G->E 长 8.3 m、到点误差几十厘米时，方向角差 3° 上下。 ⚠️ 算角度前两个点都会 world_to_local()，所以世界系和局部系 之间那点偏转（起飞点锁定带来的，实测 -0.37°）会被自动吃掉， 不能直接拿世界坐标 atan2 当局部系航向用。

center_tol_px: 发现目标后飞到它正上方的像素收敛阈值，透传给 track_over_target()，不给用 CENTER_TOL_PX（50）。

center_timeout_s: 对准的机载时限，透传给 track_over_target()， 不给用 CENTER_TIMEOUT_S（30）。超时按成功处理，会用当时 解算的坐标继续往下走。

fetch_from(wxy: Tuple[float, float], class_id: str, what: str='物资', agl_m: float=2.0, sound: Optional[str]=None, direct: bool=False, precise: bool=True)

第 226 行首次用到 · 抓放与发射

飞到物资点 -> 边瞄边降到底 -> 抓取 -> 起飞回巡航高度。

参数

wxy: 物资点的世界坐标 (x, y)。

class_id: 物资点上贴的标识，比如 'apriltag:0'，用来边瞄边降。

what: 物资叫什么，进日志也进降落提示（"已降落在{what}点"）。

agl_m: 飞过去时的巡航高度，抓完也回到这个高度（米）。

sound: 声光播报内容。播报点在落地之后、舵机动作之前——裁判 听到的那一声要对上"正在抓"这个瞬间；写在 fetch_from() 前面会提前十几秒（还在飞往物资点的路上就播了）。

direct: True = 飞过去那一段走直线，不经规划器。含义和前提同 goto_world()。

precise: True（默认）= 走 land_on() 的边瞄边降，对准标识再抓； False = 只飞到点上空直接降落，不碰视觉。 什么时候用 False：抓取动作本身不要求对准标识的场合——比如综合任务 高层火情轮取灭火器材，用户 2026-10-07 明确："高楼火情物资点降落 只是做一个动作，不需要精降"。地面火情轮取灭火弹仍要精降（不对准 就抓不到）。

goto_world(wx: float, wy: float, agl_m: Optional[float]=None, what: str='', accept_m: float=0.0, direct: bool=False)

第 232 行首次用到 · 航线飞行

飞到一个世界坐标上方并锁高（走 ego_planner，有避障）。

参数

wx: 目标点的世界坐标 x（米）。

wy: 目标点的世界坐标 y（米）。

agl_m: 飞过去之后锁住的离地高度（米）。不给就用当前高度。

what: 这个点叫什么，只用于日志（"飞往{what} (x, y)"）。

accept_m: 判成"到不了"但其实已经在这个距离以内时按到达处理。 默认 0 = 不容忍、照常抛异常。目标点贴着障碍或刚被别的飞机占过 时规划器会把终端推到膨胀区边缘，给个 1~2 米的容忍更实用。

direct: True = 走直线（goto_direct），不经规划器、没有避障。

⚠ direct=True 会关掉避障，只在算过余量的航段上开（tools/check_route.py）。航线上的避障本身是考核点，不能为了快绕过去。

grip(release: bool=False, label: str='')

第 234 行首次用到 · 抓放与发射

驱动机械抓。release=False 抓紧，True 松开（打开爪子）。

参数

release: False = 抓紧（该路 pwm_action），True = 打开（pwm_idle）。

label: 日志里怎么称呼这个动作（比如 '抓取灭火弹'）。 不给就按 release 自动用"抓取"/"松开"。

follow_formation(spacing_m: Optional[float]=None, agl_m: float=2.0, join: str='station', route_wait_s: float=60.0, done_wait_s: float=600.0, turn_at_waypoint: bool=False)

第 237 行首次用到 · 编队

僚机跟队。只管空中段，起降由调用方自己决定。

参数

spacing_m: 跟在长机后方多少米。不给就用 `self.spacing_m`， 跟长机那边同一个来源（都来自 --spacing），天然一致。

agl_m: 入列和跟队时的离地高度（米）。

join: 'station' 先飞到"航线起点后方 spacing 米"的站位点再入列 （编队从头开始时用）；'nearest' 就地入列（任务流程里僚机刚 做完事就在长机附近，再飞一趟站位点纯属绕路）。

route_wait_s: 等长机下发航线的上限（秒）。等不到就只跟队、不做 分段航向，机头全程不变。

done_wait_s: 等长机发"解散"的上限（秒）。等不到也会自己出列， 免得长机那边出问题时僚机永远挂着。

turn_at_waypoint: 拐点要不要把机头转到下一段航向。默认 False=不转 （2026-10-05 跟长机 lead_formation() 的同名参数对齐，默认值 也一样，两边一起不转才不会出现"长机机头不动、僚机在拐点转"的 不一致）。 · False：传 turn_in_place=False 给 formation_follower_node （也就是把它的 yaw_follow_leg 关掉），僚机全程机头不变； 入列前飞站位点那一次 face_yaw() 也一并跳过。 · True：拐点先停下转到该段航向再前飞。⚠️ 那条路的门控 （_yaw_turning）只有"机头真的转到位"一个出口、没有超时逃生， 航向指令一旦不生效（例如 PX4CTRL_YAW_LOCK_ENABLED=true）僚机会 永久悬停——2026-10-04 真机就是这么挂的。 ⚠️ 不管这一项取什么值，leg_route 都照常下发：它除了定航向，还 用来算航线里程尺（清洗长机轨迹）和拐点前馈收油 （corner_ff_radius_m），关掉航向不等于不需要航线。

set_agl(agl_m: float)

第 265 行首次用到 · 航线飞行

原地升降到指定离地高度，水平位置不动（直线、不经规划器）。

参数

agl_m: 目标离地高度（米）。水平位置不动，只升降。

release_at(wxy: Tuple[float, float], class_id: str='', what: str='物资', agl_m: float=2.0, sound: Optional[str]=None, direct: bool=False, precise: bool=False)

第 273 行首次用到 · 抓放与发射

飞到物资点 -> 降落 -> 松开 -> 起飞回巡航高度。

参数

wxy: 物资点的世界坐标 (x, y)。

class_id: 物资点上贴的标识。只有 `precise=True` 时才用到。

what: 物资叫什么，进日志。

agl_m: 飞过去时的巡航高度，放完也回到这个高度（米）。

sound: 同 fetch_from()，落地后、舵机动作前播报。

direct: True = 飞过去那一段走直线。含义和前提同 goto_world()。

precise: True = 仍走 land_on() 的边瞄边降（需要下视看得见 class_id）。

run(leader: Any, follower: Any, description: Optional[str]=None, spacing_m: float=5.0)

第 314 行首次用到 · 程序入口  ·  staticmethod

选手程序的 main()：解析命令行 -> 建 SDK -> 按角色分派 -> 收尾。

参数

leader: 长机那一支要跑的函数，签名是 f(sdk)。 --role 是 leader 或 recon 时调它。

follower: 僚机那一支要跑的函数，签名同上。

description: 命令行 --help 里显示的说明，一般传 __doc__。

spacing_m: --spacing 的默认值（米）。实际取到的值会存成 sdk.spacing_m，任务函数直接读。