# contest_sdk API 参考（选手版）

只收录四个选手程序真正用过的 API。共 28 个，SDK 全部能力有 80 个，其余是底层/备用接口，写任务一般用不到。本文档由 scripts/gen_sdk_api_doc.py 自动生成，不要手改。

# 怎么开始

命令行解析、建 SDK、按角色分派、收尾，一句就够：

if __name__ == '__main__':
    DroneSDK.run(leader=recon, follower=supply)

# 速查表

| 方法 | 用在哪个程序 | 做什么 |
| --- | --- | --- |
| run | formation、groundfire、highrise、mission | 选手程序的 main()：解析命令行 -> 建 SDK -> 按角色分派 -> 收尾。 |
| spacing_m | formation、groundfire、highrise、mission | run() 把命令行 --spacing 存成这个属性，任务函数直接读。 |
| takeoff | formation、groundfire、highrise、mission | 起飞：发布TakeoffLand{TAKEOFF}，阻塞直到armed=True且飞控自己的起飞状态机真正爬升到位、转入 |
| return_home | formation、groundfire、highrise、mission | 回自己的起飞点，默认降落。返回是否真的落在自己的起降点上。 |
| own_pad | mission | 自己起降点的世界坐标。起飞时飞机就在起降点上，局部原点换过去就是。 |
| fly_route | groundfire、highrise、mission | 按航点序列飞：每个航点先把机头转到下一段方向、停住，再走，航段之间航向不变。 |
| goto_world | groundfire、highrise、mission | 飞到一个世界坐标上方并锁高（走 ego_planner，有避障）。 |
| hold_at | formation、groundfire、highrise、mission | 飞到某个世界坐标悬停待命，不降落。seconds>0 就停够这么久再返回。 |
| set_agl | highrise、mission | 原地升降到指定离地高度，水平位置不动（直线、不经规划器）。 |
| step_forward | highrise、mission | 沿当前机头方向平移 meters 米，返回落脚点的 (世界x, 世界y, 离地高度)。 |
| lead_formation | formation、groundfire、highrise、mission | 长机带队飞一条航线。只管空中段，起降由调用方自己决定。 |
| follow_formation | formation、groundfire、highrise、mission | 僚机跟队。只管空中段，起降由调用方自己决定。 |
| open_inbox | groundfire、highrise、mission | 注册这些跨机事件的收件箱。在任务一开始就全部注册，见上面说明。 |
| wait_event | groundfire、highrise、mission | 等一个跨机事件，返回它带来的数据（dict，没有数据就是空 dict）。 |
| wait_any_event | highrise | 等这几个事件里先到的那一个，返回 (事件名, 数据)。 |
| send_to_teammate | groundfire、highrise、mission | 发给队友一个事件，阻塞直到对方确认收到（应用层ACK），超时抛TeammateUnreachableError（方案2. |
| yield_spot | highrise、mission | 宣告"我马上让开这个点"，真的让开了就给队友发一次 event。 |
| search_along | groundfire、mission | 从当前位置飞向 leg_end，边飞边找；看到就刹停、对准、解算坐标。 |
| patrol | highrise、mission | 逐站巡检：飞到观察位 -> 转到指定机头朝向 -> 拍交付照片 -> （该查就查）。 |
| aim_at | groundfire、highrise、mission | 把目标挪到画面正中：横向平移 + 升降，机头朝向全程不变。返回是否对上。 |
| snapshot | groundfire、highrise、mission | 拍一张交付照片存进 /logs 并打印路径（"回传"就是存进这个挂载目录）。 |
| PHOTO_DIR | groundfire、highrise、mission | snapshot() 的存图目录，用实例属性覆盖即可：sdk.PHOTO_DIR = '/logs/xxx'。 |
| grip | groundfire、mission | 驱动机械抓。release=False 抓紧，True 松开。 |
| fetch_from | groundfire、highrise、mission | 飞到物资点 -> 边瞄边降到底 -> 抓取 -> 起飞回巡航高度。 |
| release_at | highrise、mission | 飞到物资点 -> 边瞄边降到底 -> 松开 -> 起飞回巡航高度。 |
| shoot | highrise、mission | 发射弹丸：舵机推到发射位、等到位、再复位装填。shots>1 就连发。 |
| announce | formation、groundfire、highrise、mission | 播报一次声光事件。play_sound_light() 的别名，名字更贴近用途。 |
| progress | mission | 往日志里打一行带机号前缀的进度。选手程序里 print(f'[{ns}] ...')满篇都是，用这个就不必每次自己拼前缀 |

# 逐个说明

## 程序入口

run(leader: Any, follower: Any, description: Optional[str]=None, spacing_m: float=4.0)  （staticmethod）

选手程序的 main()：解析命令行 -> 建 SDK -> 按角色分派 -> 收尾。

用在：formation、groundfire、highrise、mission

spacing_m

⚠ run() 把命令行 --spacing 存成这个属性，任务函数直接读。

用在：formation、groundfire、highrise、mission

## 起飞 / 降落 / 返航

takeoff(timeout: float=60.0, height_m: Optional[float]=None)

起飞：发布TakeoffLand{TAKEOFF}，阻塞直到armed=True且飞控自己的起飞状态机真正爬升到位、转入稳定悬停——不是armed=True就立刻返回。

timeout: 总超时秒数，同时覆盖"等armed=True"和"等位置 稳定"这两段。默认从30秒提到60秒——实测确认这套仿真 （uwb_imu+pt4ctrl组合）从解锁到真正稳定悬停，中间 有一段爬升超调+振荡衰减的过程，衰减到0.3米容差以内 经常要20~30秒量级，30秒的旧默认值不够用。

用在：formation、groundfire、highrise、mission

return_home(land: bool=True, agl_m: float=2.0, sound: Optional[str]=None, report: Optional[str]=None, direct: bool=False)

回自己的起飞点，默认降落。返回是否真的落在自己的起降点上。

sound: 核对落点通过后才播的声光事件。不要在调用方自己播—— 任务机全程要降落三次（取器材、放器材、回家），"降落动作完成" 本身说明不了任务结束，得按落点坐标判。

report: 给队友发的事件名，带 x/y/ok 三个字段。落点不准也发， 否则队友会一直等到超时。

direct: True = 整段走直线，不经规划器。含义和前提同 goto_world() ——必须先算过这条直线的余量。编队解散之后各自回家那一段 适合开（算过：D->各自起降点最小余量 3.00 m，离墙最近）。

⚠ 自带落点核对：落在起降点上才播 sound、才算数。任务流程里会降落好几次（取器材、放器材、回家），“降落动作完成”本身说明不了任务结束。

用在：formation、groundfire、highrise、mission

own_pad()

自己起降点的世界坐标。起飞时飞机就在起降点上，局部原点换过去就是。

用在：mission

## 航线飞行

fly_route(waypoints: List[Tuple[float, float]], agl_m: float=2.0, hold_s: float=2.0, names: Optional[List[str]]=None)

按航点序列飞：每个航点先把机头转到下一段方向、停住，再走，航段之间航向不变。

waypoints: [(wx, wy), ...] 世界坐标。

agl_m: 全程锁的离地高度。

hold_s: 每个航点停多久（转向跟停顿同时进行，不足的部分补足）。

names: 航点名字，只用于日志；不给就按序号。

用在：groundfire、highrise、mission

goto_world(wx: float, wy: float, agl_m: Optional[float]=None, what: str='', accept_m: float=0.0, direct: bool=False)

飞到一个世界坐标上方并锁高（走 ego_planner，有避障）。

accept_m: 判成"到不了"但其实已经在这个距离以内时按到达处理。 默认 0 = 不容忍、照常抛异常。目标点贴着障碍或刚被别的飞机占过 时规划器会把终端推到膨胀区边缘，给个 1~2 米的容忍更实用。

direct: True = 走直线（goto_direct），不经规划器、没有避障。

⚠ direct=True 会关掉避障，只在算过余量的航段上开（tools/check_route.py）。航线上的避障本身是考核点，不能为了快绕过去。

用在：groundfire、highrise、mission

hold_at(wx: float, wy: float, agl_m: float=2.0, seconds: float=0.0, direct: bool=False)

飞到某个世界坐标悬停待命，不降落。seconds>0 就停够这么久再返回。

用在：formation、groundfire、highrise、mission

set_agl(agl_m: float)

原地升降到指定离地高度，水平位置不动（直线、不经规划器）。

用在：highrise、mission

step_forward(meters: float, what: str='落脚点')

沿当前机头方向平移 meters 米，返回落脚点的 (世界x, 世界y, 离地高度)。

用在：highrise、mission

## 编队

lead_formation(route: List[Tuple[float, float]], spacing_m: float=4.0, agl_m: float=2.0, hold_s: float=2.0, start_xy: Optional[Tuple[float, float]]=None, final_xy: Optional[Tuple[float, float]]=None, disband_at: Optional[Tuple[float, float]]=None, wait_follower_s: float=300.0, tail_direct: bool=False)

长机带队飞一条航线。只管空中段，起降由调用方自己决定。

route: 航线（世界坐标）。

spacing_m: 目标纵向间距。

start_xy: 从哪儿起步（默认自己当前位置换算成的起飞点）。编队段从 半路开始时要给，否则僚机算出来的起始站位会跑到场外。

final_xy: 航线跑完再飞到哪儿（默认 route[0]）。

disband_at: 给了就按"僚机过了这个航点"解散；不给按"长机飞回 自己起飞点上空"解散。

wait_follower_s: 等僚机到站位的上限，等不到也照飞。

tail_direct: 最后一段（飞往 final_xy 那一段）走直线。 解散就发生在这一段上——disband_at 的判据是"长机已经离开 那个航点 spacing+lag 米"，所以长机走到这一段中途才解散，剩下 的路本质上是"解散后各自回家"。前提同 goto_world() 的 direct：必须算过这条直线的余量。

⚠ disband_at 要显式给。不给的话默认判据是“长机飞回自己起飞点上空”，而起飞点不一定在航线上，编队可能在半路散掉。

用在：formation、groundfire、highrise、mission

follow_formation(spacing_m: float=4.0, agl_m: float=2.0, join: str='station', route_wait_s: float=60.0, done_wait_s: float=600.0)

僚机跟队。只管空中段，起降由调用方自己决定。

join: 'station' 先飞到"航线起点后方 spacing 米"的站位点再入列 （编队从头开始时用）；'nearest' 就地入列（任务流程里僚机刚 做完事就在长机附近，再飞一趟站位点纯属绕路）。

用在：formation、groundfire、highrise、mission

## 跨机协同

open_inbox(*events: str)

注册这些跨机事件的收件箱。在任务一开始就全部注册，见上面说明。

⚠ 可靠事件通道是“先回 ACK 再查处理函数”，没注册的事件会被确认后丢弃。任务一开始就把所有事件注册全，别等用到了再注册。

用在：groundfire、highrise、mission

wait_event(event: str, timeout_s: float=300.0, clear: bool=True, required: bool=True)

等一个跨机事件，返回它带来的数据（dict，没有数据就是空 dict）。

event: 事件名，必须先 open_inbox() 注册过。

timeout_s: 等多久。

clear: 取走后把收件箱复位（默认 True）。多轮流程里同一个事件会来 好几次，不复位的话第二轮一进来就立刻返回上一轮的旧数据。

required: False = 超时就返回 None，不抛异常。用在"等到更好、 等不到也得往下走"的地方——比如最后等队友报告已降落，等不到 也该把任务完成播出去，不能让整个任务在这一步失败。

用在：groundfire、highrise、mission

wait_any_event(events: List[str], timeout_s: float=300.0)

等这几个事件里先到的那一个，返回 (事件名, 数据)。

用在：highrise

send_to_teammate(event: str, timeout_s: float=DEFAULT_SEND_TO_TEAMMATE_TIMEOUT_S, **kwargs: Any)

发给队友一个事件，阻塞直到对方确认收到（应用层ACK），超时抛TeammateUnreachableError（方案2.3节"链路B"，reliability.py已经实现好ACK+1Hz重发协议，这里只是转调）。

event: 事件名字符串（选手自定义，需要跟队友on_teammate_ event()注册的名字完全一致）。

timeout_s: 总超时秒数，默认45秒（方案建议区间30-60秒的 中间值），可以覆盖。

**kwargs: 随事件一起带给对方的业务数据（必须是JSON能表示的 类型）。

用在：groundfire、highrise、mission

yield_spot(spot_xy: Tuple[float, float], event: str, timeout_s: Optional[float]=None)

宣告"我马上让开这个点"，真的让开了就给队友发一次 event。

用在：highrise、mission

## 视觉：识别与对准

search_along(leg_end: Tuple[float, float], class_id: str, camera: str='down', agl_m: float=2.0, timeout_s: float=420.0, what: str='目标')

从当前位置飞向 leg_end，边飞边找；看到就刹停、对准、解算坐标。

用在：groundfire、mission

patrol(stations: List[Tuple[Any, ...]], class_id: Optional[str]=None, agl_m: float=2.0, on_found: Optional[Any]=None, scan_sound: Optional[str]=None, found_sound: Optional[str]=None, once: bool=True)

逐站巡检：飞到观察位 -> 转到指定机头朝向 -> 拍交付照片 -> （该查就查）。

stations: [(标签, (wx, wy), 观察位名, 机头朝向°, 这站要不要查), ...]。 连续两站是同一个观察位时不重复飞，只原地转向（任务3 的 M 点 要先朝南拍 3# 楼、再原地转 180° 查 2# 楼）。

on_found: on_found(det, 标签)。找到目标时调用，这一站的照片由它 负责拍——要等它把目标对准到画面正中再拍，火情在画面边上 等于没拍到。它很可能把飞机挪走（比如前移到发射点），所以回来 之后不再认为飞机还在观察位上。

once: 找到一次之后，后面要查的站只补拍照片、不再跑识别。任务3 里 火情只可能有一处，灭完了就不必在剩下的楼前再等识别超时。

用在：highrise、mission

aim_at(class_id: str, camera: str='front', face_yaw_deg: Optional[float]=None, what: str='目标')

把目标挪到画面正中：横向平移 + 升降，机头朝向全程不变。返回是否对上。

face_yaw_deg: 给了就先把机头转到这个朝向再对准。正对立面的场景 一定要给——本方法是"锁住当前朝向只做平移"的，朝向不对的话 画面里居中了、机身却斜着，弹丸打出去也是斜的。

⚠ camera='down' 会自动改走 precision_servo 闭环。前视那套几何把画面纵轴当成世界的高低，下视时纵轴其实是机体前后方向，照搬永远收敛不了。

用在：groundfire、highrise、mission

## 拍照

snapshot(tag: str, camera: str='front', directory: Optional[str]=None)

拍一张交付照片存进 /logs 并打印路径（"回传"就是存进这个挂载目录）。

⚠ 不要给拍照配声光事件：声光事件是固定枚举，自造事件名会直接抛 ValueError 把整个任务打断。

用在：groundfire、highrise、mission

PHOTO_DIR

⚠ snapshot() 的存图目录，用实例属性覆盖即可：sdk.PHOTO_DIR = '/logs/xxx'。

用在：groundfire、highrise、mission

## 抓放与发射

grip(release: bool=False, label: str='')

驱动机械抓。release=False 抓紧，True 松开。

用在：groundfire、mission

fetch_from(wxy: Tuple[float, float], class_id: str, what: str='物资', agl_m: float=2.0, sound: Optional[str]=None, direct: bool=False)

飞到物资点 -> 边瞄边降到底 -> 抓取 -> 起飞回巡航高度。

sound: 声光播报内容。播报点在落地之后、舵机动作之前——裁判 听到的那一声要对上"正在抓"这个瞬间；写在 fetch_from() 前面会提前十几秒（还在飞往物资点的路上就播了）。

用在：groundfire、highrise、mission

release_at(wxy: Tuple[float, float], class_id: str, what: str='物资', agl_m: float=2.0, sound: Optional[str]=None, direct: bool=False)

飞到物资点 -> 边瞄边降到底 -> 松开 -> 起飞回巡航高度。

sound: 同 fetch_from()，落地后、舵机动作前播报。

用在：highrise、mission

shoot(shots: int=1, interval_s: float=1.0, label: str='发射', sound: Optional[str]=None)

发射弹丸：舵机推到发射位、等到位、再复位装填。shots>1 就连发。

sound: 第一发之前播的声光事件。连发只播一次。

⚠ 连发时 sound 只播一次，播报点在第一发之前。

用在：highrise、mission

## 声光播报

announce(event: str)

播报一次声光事件。play_sound_light() 的别名，名字更贴近用途。

用在：formation、groundfire、highrise、mission

## 日志

progress(text: str)

往日志里打一行带机号前缀的进度。选手程序里 print(f'[{ns}] ...')满篇都是，用这个就不必每次自己拼前缀、也不会漏 flush=True。

用在：mission