# Sim2Real 迁移清单与执行步骤

配套《双机任务 Sim2Real 迁移方案》第 3 版。本文件是可直接照做的操作手册：每项都有动作、验证命令和通过判据。

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 生成日期 | 2026-10-02（第 5 版，含第四轮：参数继承与参数化） |
| 仿真侧基线 | docker_sim @ d8fad0b（已冻结） |
| 真机实测 | nvidia@192.168.2.101 与 .102，2026-10-02 |
| 目标 | 四个选手程序在地面站控制两架真机；地面站只发任务级指令，机载闭环 |
| 总计 | 50 项，其中阻断级 9 项 |

# 第一部分：迁移清单

□ 为待办。P0 必须完成才能飞，P1 影响功能完整性，P2 为优化项。

## A. 环境与网络（P0）

| □ | 编号 | 项 | 动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| □ | A1 | vision-stack 与 flight-stack 不同域 | vision-stack 设 ROS_DOMAIN_ID=20 |
| □ | A2 | vision-stack 未绑定网卡 | 确认是否需要与 flight-stack 一致绑定 enP8p1s0 |
| □ | A3 | 选手容器真机入口缺失 | 给 run.sh 补 --real：跳过仿真容器，用 scripts/contestant_network.sh 取域 20 与网卡参数 |
| □ | A4 | UWB 原点标定 | 确认基站标定原点与 sample_room_layout.yaml 的西南角原点对齐 |

## B. 飞行栈补丁（P0）

以下为 SDK 直接依赖、且真机确认缺失的补丁。ros2_px4_stack 的 15 个补丁因真机已改用 pt4ctrl 而全部作废，不在清单内。

| □ | 编号 | 补丁 | 目标文件 | 真机状态 | SDK 依赖 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| □ | B1 | traj_server_yaw_mode | traj_server.cpp | 缺失 | face_yaw() 朝向模式 |
| □ | B2 | traj_server_yaw_hold | traj_server.cpp | 缺失 | face_yaw() 悬停保持 |
| □ | B3 | traj_server_yaw_constant_no_slew | traj_server.cpp | 缺失 | 固定角度朝向 |
| □ | B4 | traj_server_yaw_rate_limit | traj_server.cpp | 缺失 | 转向限速 |
| □ | B5 | traj_server_fixed_altitude | traj_server.cpp | 缺失 | fixed_altitude() |
| □ | B6 | traj_server_relative_poscmd | traj_server.cpp | 缺失 | — |
| □ | B7 | traj_server_stop_after_finish | traj_server.cpp | 缺失 | — |
| □ | B8 | max_vel_runtime | planner_manager.cpp | 只读一次，无重读 | set_max_vel() |
| □ | B9 | exec_traj_reach_check | ego_replan_fsm.cpp | 待比对 | goto() 到达判定 |
| □ | B10 | terminal_collision_check | bspline_optimizer.cpp | 待比对 | 终端避障 |
| □ | B11 | grid_map_ground_filter | grid_map.cpp/.h | 真机未改此文件 | 避障行为 |
| □ | B12 | grid_map_inflation_z | grid_map.cpp/.h | 真机未改此文件 | 避障行为 |
| □ | B13 | grid_map_min_ray_length | grid_map.cpp | 真机未改此文件 | 避障行为 |
| □ | B14 | 保留 astar_z_weight | dyn_a_star.cpp/.h | 真机独有，已编译 | 不可覆盖 |

B1~B7 和 B11~B13 共 10 项：真机从未改动这两个文件，可直接移植、零冲突。B8~B10 涉及两边都改过的文件，需逐处人工合并。

## C. 任务中间件部署（P0）

| □ | 编号 | 模块 | 部署位置 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| □ | C1 | precision_servo_node | 机载 flight-stack-hw | 10 Hz 控制环 |
| □ | C2 | formation_follower_node | 机载 flight-stack-hw | 8 Hz 控制环 |
| □ | C3 | position_cmd_relay_node | 机载 flight-stack-hw | 三路指令仲裁 |
| — | C4 | actuator_action_node | 不部署（第二轮查漏更正） | set_servos 走 mavros/cmd/command 直通，不经过它；四个程序与 SDK 均不调 do_action |
| □ | C5 | target_locate_node | 机载或地面站 | search_along/land_on 内部依赖，必须部署 |
| □ | C6 | takeoff_monitor_node | 机载或地面站 | 起飞完成判定 |
| □ | C7 | contest_sdk + 四个程序 | 地面站 | 不进机载镜像 |
| □ | C8 | fire_pillar_aim_node | 不部署 | 四个程序与 SDK 均不调用 |
| □ | C9 | poscmd_to_goal_node | 不部署 | 仅 CONTROLLER=ros2_px4_stack 时需要 |
| □ | C12 | 声光常驻程序 | 地面站 | start_sound_light_server.sh --real（域 20）；板子只接地面站，与选手程序同容器域 |
| □ | C13 | referee 随机出题 | 真机无对应物 | referee.py 依赖 Gazebo 增删实体；综合任务的随机火情需换人工布置或其它机制 |
| □ | C10 | camera_tag_detect_node | 机载（或改造 vision-stack） | 见 D 组 |
| □ | C11 | pillar_detector_node | 机载 | 吃雷达点云 |

## D. 感知契约（P0）

| □ | 编号 | 项 | 现状 | 目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| □ | D1 | 检测话题名 | vision/down/detections | vision/detections |
| □ | D2 | frame_id | camera_down | {ns}_camera_down_optical_frame |
| □ | D3 | class_id | person（YOLO） | apriltag:0 / apriltag:1 / apriltag:2 |
| □ | D4 | AprilTag 检测节点 | 不存在 | 补一个，或搬 camera_tag_detect_node |
| □ | D5 | 相机图像话题 | camera/image_rect + sensor_id | 供检测节点订阅，需重映射 |
| □ | D6 | 检测话题结构 | 两个独立话题 down/front | 合并为单一 vision/detections，用 frame_id 区分（SDK 按 _camera_down_ 子串过滤） |
| □ | D7 | AprilTag 物理尺寸 | 待确认 | 必须等于 TAG_SIZE_M=0.5 m，否则距离估计全错 |

## D+. 相机内参与拍照（P0，第二轮查漏）

| □ | 编号 | 项 | 现状 | 目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| □ | D8 | SDK 相机分辨率 | IMAGE_W,H = 640,480（写死） | 改为 1280×720 |
| □ | D9 | FOCAL_PX | 381.35（按 640 宽 + HFOV 80° 推） | 改用标定 fx：前视 1200.7 / 下视 1194.1（标定值已有，见 ~/camera_calib/） |
| □ | D11 | 画面中心 | IMAGE_W/2=320、IMAGE_H/2=240 | 改用标定 cx/cy：前视 646.3/327.9，下视 654.1/359.8 |
| □ | D12 | 前视下视分别传参 | 共用一套常量 | 两路内参不同（fx 1200.7 vs 1194.1、cx 646.3 vs 654.1），aim_at 需按 camera 取值 |
| □ | D10 | capture_photo 图像源 | 订 {camera}_camera/image_raw（Image） | 真机发 camera/image_rect（CompressedImage）——话题与类型都要接上 |

D8~D12 是阻断级且性质特殊：不是“不工作”，而是“工作了但方向错”。按下视标定值实算：目标正好落在真实光心（bbox_x=654）时，SDK 算出的偏角是 +41.21°，而真实偏角是 0——目标其实已经对准了，SDK 却命令飞机朝一侧大幅平移，五轮下来会把飞机带到离目标很远的地方，全程无任何报错。

标定值已有，不需要再量 HFOV：tools/calib_tools 标定，结果在 ~/camera_calib/（cam0_front_final / cam1_down_final 的 calib.json 与 camera_info.yaml）。注意内参与分辨率绑定，IMX219 换分辨率必须重标，不能按比例缩放。

## D++. camera_info 链路（P0，第三轮查漏）

| □ | 编号 | 项 | 现状 | 目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| □ | D13 | camera_info 话题名 | camera/camera_info | {ns}_{cam}_camera/camera_info（target_locate_node 订的名字） |
| □ | D14 | camera_info 内参 | 按 approx_hfov_deg=78° 粗估：fx=790.3、cx=640、畸变全 0 | 接入 ~/camera_calib/ 的标定结果（fx=1194.1、cx=654.1） |
| □ | D15 | 影响面确认 | search_along / land_on 内部都调 locate_target | fx 差 1.51 倍 → 目标距离算大 1.51 倍 → 火情世界坐标偏，任务机按错坐标投弹 |

## F+. 规划器参数（P1，第三轮查漏）

| □ | 编号 | 参数 | 仿真 | 真机 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| □ | F5 | EGO_OBSTACLES_INFLATION | 0.6 | 0.8 | A→B 西侧净宽 1.55 m 对 1.15 m，真机更窄 |
| □ | F6 | EGO_ASTAR_Z_WEIGHT | 无此参数 | 1.0 | 等于未启用；要抑制“从柱子下方钻过去”需调大于 1 |
| □ | F7 | EGO_PLANNING_HORIZON 等 | 未设 | 20.0 | 规划视距/地图范围/射线长度三项 |
| □ | F8 | check_route.py 的 INFLATE_M | 写死 0.8 | — | 与仿真实际的 0.6 不符；工具不在冻结范围，建议改成读环境变量 |

## E. 控制链路改线（P0）

| □ | 编号 | 项 | 现状 | 目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| □ | E1 | pt4ctrl 输入 remap | cmd:=position_cmd | cmd:=position_cmd_relayed |

## F. 阈值重标定（P1）

| □ | 编号 | 参数 | 仿真值 | 风险 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| □ | F1 | ROUTE_SKIP_M | 0.3 m | 仿真漂移实测已到 0.27 m，真机大概率不够 |
| □ | F2 | LANDED_MOVE_M | 0.10 m / 2 s | 真机悬停漂移更大，可能确认不了落地 |
| □ | F3 | 编队间距与 LEG_SLOW_MPS | 4.0 m / 0.5 m/s | 定位噪声直接进间距 |
| □ | F4 | takeoff 静止判据窗口 | 按 fast_lio 调 | 真机 dlio，需用 measure_static_noise.py 重核 |

## G. 硬件核对（P0）

| □ | 编号 | 项 | 要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| □ | G1 | NX01 发射舵机 | SDK 中 NX01 配置是照搬 NX02 填的。确认 PWM_MAIN_FUNC7=301、PWM_MAIN_TIM2=50、COM_PREARM_MODE=2，以及确实接在 MAIN7（接错口会驱动别的输出） |
| □ | G2 | 声光串口 | 确认 CH340 未被 brltty 抢占 |
| □ | G3 | 两架飞机舵机一致性 | NX02 已验证，NX01 待验 |

## H. 参数继承与参数化（第四轮：真机 .env 已飞行验证）

真机 .env 的 34 项是实测与复盘的结果，迁移方向是单向继承：真机为基准，仿真侧不写回。本组同时列出当前只有 compose 默认值、或写死在代码里、应当提升到 .env/compose 的参数。详见方案文档第七章。

| □ | 编号 | 项 | 动作 | 级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| □ | H1 | 继承真机 .env 独有的 28 项 | 整体照搬，仿真同名值一律不覆盖。重点：VEHICLE_MASS_KG=2.7、VEHICLE_HOVER_THRUST=0.30、VEHICLE_F_MAX_N=55.0、F_MIN_N=5.0、PX4CTRL_LOW_VOLTAGE=19.8、LIDAR_MOUNT_T、UWB_BASELINE_LENGTH_M=0.48 | P0 |
| □ | H2 | V_MAX 取三个值：NX01=3.0 / NX02=2.0 / 仿真=1.0 | ① 两机必须统一，否则僚机沿长机轨迹跟不上且无法与"掉队"区分；② .env 自己的注释按 t_r=0.534s 实测推出的安全速度是 0.3，与 3.0 差一个数量级，需用户确认哪个是真的。本项是唯一需要用户裁决的参数 | P0 |
| □ | H3 | NAMESPACE / AGENT_INDEX 两机都没钉，一起走默认 NX01 / 1 | NX02 的 .env 加 NAMESPACE=NX02、AGENT_INDEX=2 并同步 MAV_SYS_ID；NX01 显式写 NX01 / 1。这是已知未修的双机 mavros 数据互串故障，单机测试看不出来，双机同时上电前必须修 | P0 阻断 |
| □ | H4 | EGO_OBSTACLES_INFLATION_Z / EGO_POLY_RESET_PERIOD_S 真机源码不支持 | 这两项是仿真侧两个源码补丁开的开关（Dockerfile.flight-stack 第 870/882 行）。真机 grep 确认两处都没打补丁，写进 .env 会被静默忽略。补丁要跟着迁，否则竖直膨胀仍只有 ±0.1m（撞柱根因） | P0 |
| □ | H5 | PX4CTRL 增益与推力系数只有 compose 默认值 | 把 GAIN_KP0/1/2=0.9、GAIN_KANGP/R/Y=20.0、THRUST_K1/K2/K3=0.7583/1.6942/0.6786、MAX_ANGLE_DEG=30.0、NO_RC、YAW_LOCK_ENABLED 钉进 .env。KV 已钉死而 KP 没钉，同一组增益一半钉死一半漂着 | P0 |
| □ | H6 | A_MAX 与 OMEGA_MAX 待核 | A_MAX 只有默认值 3.0，而 .env 里 V_MAX 的全部停止距离推导都用 a=3.0——注释依赖一个没锁的值，先钉死。OMEGA_MAX=0.10472 rad/s=6°/s 作为角速率上限异常地小，疑似多做了一次度/弧度换算，需确认它喂给哪个约束 | P1 |
| □ | H7 | UWB / 网卡 / 串口项只有默认值 | UWB_A/B_SERIAL_DEVICE、UWB_BAUD_RATE、UWB_IMU_TOPIC、HW_NETWORK_INTERFACE=wlP1p1s0、GCS_PEER_ADDRESS（现为空）钉进各机 .env | P1 |
| □ | H8 | 相机内参写死在 SDK，与实测标定差一个量级 | aim_at 用 640×480 / FOCAL_PX=381.35（HFOV 80°）；实测为 1280×720、前视 fx=1200.71 cx=646.32 cy=327.88、下视 fx=1194.15 cx=654.08 cy=359.76（HFOV≈56°）。两路主点差 31.9px 是装配决定的，必须分两组配置。建议 .env 只给 camera_info.yaml 路径（CAM_FRONT_INFO_YAML / CAM_DOWN_INFO_YAML），避免抄数抄错、重标定后不必改 .env。标定件在 tools/calib_tools/ | P0 |
| □ | H9 | 检测话题与 frame_id 未参数化 | vision_stack 节点已有 declare_parameter、launch 也已声明 LaunchArgument，缺的只是 compose 没透传——真机 vision-stack 的 environment 块现在只有 NVIDIA_VISIBLE_DEVICES / NVIDIA_DRIVER_CAPABILITIES / NAMESPACE 三项。补 DETECTION_TOPIC_FRONT/DOWN、CAM_FRONT/DOWN_FRAME_ID、ROS_DOMAIN_ID | P0 |
| □ | H10 | 规划器余项只有默认值 | EGO_SWARM_CLEARANCE=1.0（编队最后一道防撞线）、EGO_YAW_DOT_MAX=0.8（与拐点偏航过快相关）、EGO_REPLAN_THRESH、EGO_NO_REPLAN_THRESH、EGO_USE_FRAME_ALIGNMENT、GOAL_RADIUS=0.3、GOAL_SEEN_RADIUS=3.0、LIDAR_SCAN_FREQ=20.0、PCLOUD_* 、POINT_LIO_CPU_CORES 钉死当前值。EGO_DIST0 / LAMBDA_COLLISION / LAMBDA_FEASIBILITY 只钉不调 | P1 |
| □ | H11 | SDK 的 42 个类常量全是字面量 | 与场地尺度相关的几组建议提升：ROUTE_SKIP_M/FLY_ROUTE_ACCEPT_M/PASSED_M（0.3/0.7/1.2，严格递增）、LANDED_AGL_M/LANDED_MOVE_M/PAD_TOL_M、AIM_TOL_M/AIM_Z_MIN_M/AIM_Z_MAX_M（与内参联动，H8 改完要重核）、TAG_SIZE_M=0.5（换标靶即失效） | P2 |
| □ | H12 | WAYPOINT_FLYTHROUGH_M 真机 compose 不透传 | 节点自身兜底默认 0.0，与仿真 .env 的 0.0 凑巧一致，行为无差异；仍建议显式钉死，不要依赖"凑巧" | P2 |

# 第二部分：执行步骤

每步给出实际命令与通过判据。步骤 1~5 不起飞。

步骤 1　统一 DDS 域（对应 A1、A2）　【不起飞】

现状：flight-stack 为域 20 并绑定 enP8p1s0，vision-stack 未设 ROS_DOMAIN_ID（即域 0），两者互不可见。这是所有视觉工作的前提。

在真机的 compose 里给 vision-stack 补上环境变量，与 flight-stack 一致：

environment:

- ROS_DOMAIN_ID=20

- CYCLONEDDS_URI=<与 flight-stack-hw 相同的网卡绑定>

重启 vision-stack 后验证：

docker exec docker_sim-flight-stack-hw-1 bash -lc \

"source /opt/ros/humble/setup.bash; ros2 topic echo --once /NX01/vision/down/detections"

通过判据：域 20 下能收到检测消息，不再返回 does not appear to be published yet。

步骤 2　对齐飞行栈补丁（对应 B1~B14）　【不起飞】

先确认哪些文件两边都改过。真机未改 traj_server.cpp 与 grid_map.cpp，B1~B7、B11~B13 共 10 项可直接移植；B8~B10 需人工合并。

验证补丁是否真正生效（不是看文件打上没有）：

# 特征串检查

docker exec docker_sim-flight-stack-hw-1 bash -lc \

"grep -rl 'traj_server/yaw_mode' /opt/ego_planner_ws/src --include=*.cpp"

# max_vel 运行时探针：设限速后量实际速度

ros2 param set /NX01/ego_planner_node manager/max_vel 0.3

# 发一个 10 米 goto，量实际速度：约 0.3 m/s = 补丁生效；仍 1.0 m/s = 未生效

务必保留真机独有的 astar_z_weight（dyn_a_star）——它解决的是 MID360 向下 FOV 仅 -7° 导致立柱下半段未建图、A* 找出“从下方钻过去”的假路径问题，仿真覆盖不到这类问题。

通过判据：带 SDK 依赖标记的补丁逐个通过运行时探针；astar_z_weight 仍在。

步骤 3　部署任务中间件（对应 C1~C11）　【不起飞】

机载 flight-stack-hw 编入 contest_mission，entrypoint 增加四个必须机载的节点，另加 target_locate 与 pillar_detector。地面站部署 contest_sdk 与四个程序。

fire_pillar_aim_node 与 poscmd_to_goal_node 不部署。

docker exec docker_sim-flight-stack-hw-1 bash -lc \

"source /opt/ros/humble/setup.bash; ros2 node list | grep -E 'servo|formation|relay|actuator'"

ros2 topic list | grep -E "servo_status|centered_pose|action_status|formation_cmd"

通过判据：四个节点在域 20 下可见，且 servo_status / centered_pose / action_status / formation_cmd 四个话题存在。

步骤 4　控制链路改线（对应 E1）　【不起飞】

真机现状 traj_server → position_cmd → pt4ctrl。要把 position_cmd_relay_node 插进去，改 pt4ctrl 的 remap：

# 原：  pt4ctrl_node ... -r cmd:=position_cmd

# 改为：pt4ctrl_node ... -r cmd:=position_cmd_relayed

ros2 topic info -v /NX01/position_cmd_relayed

通过判据：position_cmd_relayed 的发布者是 position_cmd_relay_node，订阅者是 pt4ctrl；position_cmd 的订阅者只剩 position_cmd_relay_node。

步骤 5　统一感知契约（对应 D1~D5）　【不起飞】

三处对齐，一律改真机侧（仿真已冻结，且那套已验证几十轮）。最省事的做法是把仿真的 camera_tag_detect_node 搬到真机，只换图像话题来源。

# 把标志举到下视相机前

ros2 topic echo --once /NX01/vision/detections

通过判据：class_id 为 apriltag:0，header.frame_id 含 _camera_down_。

步骤 6　在仿真里按真机噪声彩排（对应 F1~F4）　【不起飞】

先在真机静止录一段，拿到实际噪声水平：

docker run --rm --network host -v $PWD/scripts:/w contestant-sdk:latest \

python3 -u /w/measure_static_noise.py 90

把实测值填回仿真的 .env，四个程序各跑一遍：

UWB_NOISE_STD=<实测> UWB_OUTLIER_PROB=<实测> \

UWB_OUTLIER_MAG_M=<实测> UWB_ABS_LATENCY_MS=<实测> \

docker compose up -d

cd contestant_template && ./run.sh formation_lite && ./run.sh mission_lite

注意：仿真已冻结。这一步只改 .env 环境变量、不改代码，彩排结束恢复原值。若结论要求调整 SDK 阈值，属于解冻决策，需单独确认。

通过判据：在真机噪声水平下四个程序仍能跑完，或已产出需调整的阈值清单。

步骤 7　单机地面测试（对应 G1~G3）　【通电不解锁】

逐项核对硬件：

# 舵机（先确认 PWM_MAIN_FUNC7=301 / PWM_MAIN_TIM2=50 / COM_PREARM_MODE=2）

sdk.grip(release=False) / sdk.grip(release=True) / sdk.shoot()

# 声光

ls -l /dev/ttyUSB*  &&  systemctl status brltty

# 检测：四种标志逐个举到相机前

ros2 topic echo /NX01/vision/detections

通过判据：舵机动作到位；声光能出声；四种标志的 class_id 与距离解算合理；UWB 标定原点与场地坐标系对齐。

步骤 8　按复杂度递增试飞　【起飞】

六轮，每轮通过才进下一轮。每一轮都开监视窗口。

① 单机起降与定点悬停      → 起飞判定与落点精度

② 单机航线 A→B→C→G        → 验证避障，重点盯 A→B 那根圆柱

③ 双机编队                 → 跨机事件通道与间距保持

④ 任务 2 地面火情          → 下视伺服闭环

⑤ 任务 3 高层火情          → 前视对准与协同时序

⑥ 综合任务                 → 全链路

每轮飞完用时间线工具核对跨机握手时序：

python3 contestant_template/tools/timeline.py --events

python3 contestant_template/tools/timeline.py --problems

通过判据：每轮两机退出码为 0，timeline --problems 无异常。

# 第三部分：关键提醒

一、静默失效是本次迁移最主要的风险形态。

缺补丁时 SDK 调用会返回成功、打出成功日志，但底层毫无动作（set_max_vel 是典型）；frame_id 不匹配时检测被静默丢弃，伺服永不收敛也不报错。所以每一项都要有运行时探针，不能只确认“文件改了”“节点起来了”。

二、仿真验证覆盖不到真机传感器特性。

dyn_a_star 的 z 向代价加权就是例子：MID360 向下 FOV 仅 -7°，立柱下半段在盲区未建图，A* 会找出物理上不存在的“从下方钻过去”的路径。仿真里雷达 FOV 是理想的，这类问题根本不会出现。迁移时既要保留这类真机独有修正，也要意识到还可能存在同类未知问题。

三、A→B 航段在真机上风险更高。

避障圆柱坐在 (3.0, 8.0) 正对航线，西侧通道去掉膨胀只剩 1.15 m 净宽。仿真里规划器约一半概率选西侧，已擦墙摔过一次。真机位置误差更大，这一段要重点观察。避障是考核点，不能绕过也不能加中途点。

四、真机现场状态可能继续变化。

本清单依据 2026-10-02 18:17 的实测。NX01 曾在 09-26 发生过整盘回退，且本次实测已发现快照与现场有出入（实际检测话题是 vision/down/detections 而非快照源码里的 qr_detections，当前跑的是 YOLO 而非 QR）。开工前建议重跑一次核对。

配套文档：《双机任务 Sim2Real 迁移方案》第 3 版（docker_sim/Sim2Real迁移方案.docx），含完整差异分析、补丁清单与风险登记。